[image: image1.jpg]


statutární město opava
                                                            „Breda – oprava kopule 2.etapa“

	ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O vykonávání činností při opravě kopule pod dozorem restaurátora s povolením ministerstva kultury ČR


Veřejná zakázka na stavební práce: 

„Breda – oprava kopule 2.etapa“
Zadavatel: 

statutární město Opava

Účastník:
Obchodní firma nebo název, sídlo, IČ
	


V případě, že podává nabídku více dodavatelů, uvedou se všichni členové (dodavatelé) sdružení a reprezentant sdružení.

čestně prohlašuje
že uvedené činnosti při opravě kopule budou vykonávány pod dozorem restaurátora s povolením ministerstva kultury ČR k restaurování kulturních památek nebo jejich částí, které jsou uměleckořemeslnými pracemi ve specifikaci „restaurování nepolychromovaných nefigurálních uměleckořemeslných děl z kamene, dřeva, štuku, umělého kamene a sádry“.
Jedná se o tyto činností: 

· při demontáži skleněných luxfer v kopuli
Skleněné luxfery v kopuli budou demontovány, demontáž bude prováděna z exteriéru naříznutím úhlovou bruskou s tenkým řezným kotoučem. Práce musí být prováděny s maximální pečlivostí, aby nebyly narušeny nosná žebra s ocelovou výztuží ohraničující skleněné tvárnice.
· při zhotovování kadlubu (dřevěná forma na odlévání)
Kadlub (dřevěná forma na odlévání), který vytvoří požadovaný tvar a formu rastru originální konstrukce v počtu dvou kusů pro urychlení procesu, aby bylo možné realizovat vždy protilehlé pole klenby, protože nesmí dojít k nesouměrnému odlehčení konstrukce. Tento kadlub bude vždy před osazováním nových skleněných tvárnic upevněn ze spodní strany. Budou vytmeleny spodní plochy spár vhodnou minerální hmotou a následně mezi jednotlivé armatury vkládány luxfery jež budou ihned spárovány minerálním tmelem s příslušnou dilatací na u jednotlivých žeber (bude provedeno na základě průzkumu při rozebírání rozpraskaných původních luxfer). Povrch z vnější strany bude pečlivě vykletován a opatřen nátěrem na bázi siloxanů s hydrofobní složkou v barevnosti používaného minerálního tmelu.
· při doplňování a revizi povrchů

Doplnění a revize modelace – Po dokončení výměn luxferů bude povrch nově vytvořených ploch umělého kamene dočištěn, povrchově opracován, redukovány případné nálitky. 
V místech napojení nového materiálu budou provedeny doplňky modelace, stejně jako u poškozených částí modelace celku originálu.

V ……………………
dne ……………………
…………………………………………………….. 
podpis oprávněné osoby*
*) oprávněnou osobou se rozumí osoba, která je oprávněná jednat jménem (např. dle zápisu v obchodním rejstříku) nebo
za dodavatele (např. na základě udělené plné moci)
PAGE  
PŘÍLOHA Č. 7

