# Příloha č. 1

# Technická specifikace kamerových bodů

# Seznam kamerových bodů

Nový kamerový bod č. 16 bude umístěn v centru města, mezi Slezským divadlem a ul. Krnovská.

Zdůvodnění:	velká koncentrace osob, transitní místo, zajištění ochrany veřejného pořádku.

Nový kamerový bod č. 17 bude umístěn na kruhovém objezdu u hypermarketu Globus.

Zdůvodnění:	monitorování veřejných prostranství na frekventovaných komunikacích, přetížená doprava – dopravní uzel, velká koncentrace občanů. Kamerový bod bude obsahovat i systém automatického čtení RZ/SPZ vozidel s napojením na databáze PČR a to jak na příjezdu do Opavy, tak na výjezdu z Opavy.

Výměna 2 stávajících analogových kamer za IP kamery.

Zdůvodnění:	kamera č. 3 (křižovatka ulic Horní náměstí a Pekařská), kamera č. 8 (Křížkovského sady – Ptačí vrch) jsou zastaralé a výstupy z nich nepřinášejí dostatek informací k zajištění bezpečnosti v těchto lokalitách.

# Společná technické specifikace kamerových bodů:

Podmínky na zařízení:

100 % kompatibilita s MKDS Opava

Integrace do MKDS Opava

Připojení pouze optickou síti.

Licence na připojení do stávajícího systému MKDS MP Opava

Zprovoznění připojení

Dodávka Media konvertoru u dosavadních kamerových bodů (analogových), u nichž bude pořízena nová IP kamera.

Napájecí zdroj s přepěťovou ochranou.

# Technické specifikace kamerového bodu č.16:

Doporučený typ kamery: Speed dome kamera (otočná venkovní kamera)

Minimální požadavky na otočné kamery:

Typ snímacího čipu: 1/2,8" Sony Progresive CMOS

Formát obrazu: 16:9

Skenovací systém: progresivní skenování

Rozlišení: 2 megapixely, efektivní rozlišení 1920x1080 bodů

Citlivost v režimu DEN 0,02 Luxu / NOC  0.005 Luxu (při cloně F1,4)

Optický zoom: 30x opt. zoom + 10x el. zoom

Objektiv:  f= 4.4 až 132mm (F1.4 - 4.7)

Pohybový rozsah (rozsah otáčení): horizontální rozsah otáčení 360°, vertikálně -10° 
až 190°, rychlost až 400°/sec. při přesnosti 0,225°

Reakce na protisvětlo (WDR): >120dB

Datový tok: quad stream, komprese H.264, MJPEG (až 30 snímků za vteřinu v plném rozlišení na dvou streamech), DSS pro dual stream

Stabilizátor obrazu

Detekce aktivity (Motion detection)

Prepozice: minimálně 256 presetů

Maskování: 16 zón

Možnost sekvencí: aspoň 8 nastavitelných sekvencí

Možnost trasování: aspoň 8 nastavitelných tras

AutoPan: aspoň 4 nastavitelné trasy pro autopan

Alarmové VV: 4x alarmový vstup, 2x alarmový výstup

Možnost přímého natáčení a přiblížení pomocí vyznačení zóny v klientském SW

Obousměrné audio: G.711/G.726

Slot pro SD kartu: SDHC max. 64GB

Podpora systémového pluginu GNSD E3

Napájení: 24 VAC (+/-20 %);  30 - 48 VDC

Napájení přes Lan-kabel: 802.3at PoE+ (4 páry 60 W včetně vyhřívání)

Rozsah pracovních teplot: -40° až +50°C

Krytí: IP66

Antivandal odolnost: IK10

Uchycení kamery a napájení:

Uchycení kamery prostřednictvím standardně vyráběné konzole s redukcí na sloup VO. U kamerového bodu bude skříň s technologií umístěna v budově Opavského divadla. Napájení prostřednictvím distribuční sítě 230 V.

Požadavky na softwarové zpracování obrazu:

- Software musí umět běžet jak na centrálním serveru, tak i lokálně u kamer (případně přímo v kamerách) na zařízení, které má nízký odběr – odběr max do 15 W.

- Kamery systému musí být plně kompatibilní se současným video systémem Geutebruck a musí umožnit plnou integraci

- Systém musí být schopen anonymizace určitých částí obrazu. (například rozmazáním, či překrytím)

# Technické specifikace kamerového bodu č.17:

Doporučený typ kamery: Speed dome kamera (otočná venkovní kamera)

Minimální požadavky na otočné kamery:

Typ snímacího čipu: 1/2,8" Sony Progresive CMOS

Formát obrazu: 16:9

Skenovací systém: progresivní skenování

Rozlišení: 2 megapixely, efektivní rozlišení 1920x1080 bodů

Citlivost v režimu DEN 0,02 Luxu / NOC  0.005 Luxu (při cloně F1,4)

Optický zoom: 30x opt. zoom + 10x el. zoom

Objektiv:  f= 4.4 až 132mm (F1.4 - 4.7)

Pohybový rozsah (rozsah otáčení): horizontální rozsah otáčení 360°, vertikálně -10° 
až 190°, rychlost až 400°/sec. při přesnosti 0,225°

Reakce na protisvětlo (WDR): >120dB

Datový tok: quad stream, komprese H.264, MJPEG (až 30 snímků za vteřinu v plném rozlišení na dvou streamech), DSS pro dual stream

Stabilizátor obrazu

Detekce aktivity (Motion detection)

Prepozice: minimálně 256 presetů

Maskování: 16 zón

Možnost sekvencí: aspoň 8 nastavitelných sekvencí

Možnost trasování: aspoň 8 nastavitelných tras

AutoPan: aspoň 4 nastavitelné trasy pro autopan

Alarmové VV: 4x alarmový vstup, 2x alarmový výstup

Možnost přímého natáčení a přiblížení pomocí vyznačení zóny v klientském SW

Obousměrné audio: G.711/G.726

Slot pro SD kartu: SDHC max. 64GB

Podpora systémového pluginu GNSD E3

Napájení: 24 VAC (+/-20 %);  30 - 48 VDC

Napájení přes Lan-kabel: 802.3at PoE+ (4 páry 60 W včetně vyhřívání)

Rozsah pracovních teplot: -40° až +50°C

Krytí: IP66

Antivandal odolnost: IK10

Minimální požadavky na pevné kamery:

Typ snímacího čipu: 1/2,8" Sony Progresive CMOS

Formát obrazu: 16:9

Skenovací systém: progresivní skenování

Rozlišení: 2 megapixely, efektivní rozlišení 1920x1080 bodů

Citlivost v režimu DEN 0,01 Lux / NOC 0,005 Lux (při cloně F1.8)

Objektiv:  f= 8 až 50mm (F1.2 - 360) – CS mount

Manuální provoz s krátkou závěrkou (např. 1/1000sec.)

Reakce na protisvětlo (WDR): >120dB

Datový tok: quad stream, komprese H.264, MJPEG, DSS pro dual stream

Snímková rychlost při dual streamu: až 60 snímků/s při Full HD a kompresi H.264

Stabilizátor obrazu: digitální

Detekce aktivity (Motion detection)

Maskování: 5 zón

Alarmové VV: 1x alarmový vstup, 1x alarmový výstup

Obousměrné audio: G.711/G.726

Slot pro SD kartu: SDHC max. 32GB

Podpora systémového pluginu GNSD E3

Napájení: 12 VDC/24 VAC

Napájení přes Lan-kabel: PoE (IEEE 802.3af compatible) – pouze kamera bez krytu

Rozsah pracovních teplot: -20° až +65°C (ve venkovním krytu)

Krytí: IP66 (ve venkovním krytu)

Antivandal odolnost: IK10 (ve venkovním krytu)

Externí IR přísvit: 850nm, dosvit 240m při úhlu 10°, 130m při úhlu 30°

Uchycení kamery a napájení:

Uchycení kamer prostřednictvím standardně vyráběný konzolí s redukcí na sloup VO. U kamerového bodu bude skříň s technologií umístěna na sloupu VO v blízkosti kamery. Napájení prostřednictvím distribuční sítě 230 V.

Požadavky na softwarové zpracování obrazu:

- Rozpoznávání minimálně ze dvou jízdních pruhů současně

- Identifikace ve kterém jízdním pruhu vozidlo jelo a směr jízdy vozidla pro každý jízdní pruh (pomocí jedné kamery za použití videoanalýzy)

- Úspěšnost rozpoznávání RZ 97% v reálném provozu

- Rozpoznávání výrobců vozidel, konkrétních modelů, kategorií a barev. V tuto chvíli může zůstat tato možnost deaktivována je s ní počítáno do budoucna – dodavatel musí být schopen tuto vlastnost systému prokázat.

- Software musí umět běžet jak na centrálním serveru, tak i lokálně u kamer (případně přímo v kamerách) na zařízení, které má nízký odběr – odběr max do 15 W.

- Kamery systému musí být plně kompatibilní se současným videosystémem Geutebruck a musí umožnit plnou integraci

- V případě použití otočné kamery, musí být systém schopen číst RZ v předdefinovaných pozicích.

- Systém musí být schopen anonymizace určitých částí obrazu. (například rozmazaním, či překrytím) systém musí umět takto anonymizovat například spolujezdce. Stupeň a oblast anonymizace musí být nastavitelná.

- Systém musí splnit požadavky PČR na odesílání dat do jejich centrálního uložiště, které je umístěno v interní sítí PČR. Uchazeč rovněž nabídne a popíše způsob relizace tohoto propojení, aby bylo zřejmé, že je toto propojení schopen zajistit.

# Technické specifikace výměny 2 stávajících analogových kamer za IP kamery:

Doporučený typ kamery: Speed dome kamera (otočná venkovní kamera)

Media konvertor u dosavadních kamerových bodů (analogových), u nichž bude pořízena nová IP kamera.

Minimální požadavky na otočné kamery:

Typ snímacího čipu: 1/2,8" Sony Progresive CMOS

Formát obrazu: 16:9

Skenovací systém: progresivní skenování

Rozlišení: 2 megapixely, efektivní rozlišení 1920x1080 bodů

Citlivost v režimu DEN 0,02 Luxu / NOC  0.005 Luxu (při cloně F1,4)

Optický zoom: 30x opt. zoom + 10x el. zoom

Objektiv:  f= 4.4 až 132mm (F1.4 - 4.7)

Pohybový rozsah (rozsah otáčení): horizontální rozsah otáčení 360°, vertikálně -10° 
až 190°, rychlost až 400°/sec. při přesnosti 0,225°

Reakce na protisvětlo (WDR): >120dB

Datový tok: quad stream, komprese H.264, MJPEG (až 30 snímků za vteřinu v plném rozlišení na dvou streamech), DSS pro dual stream

Stabilizátor obrazu

Detekce aktivity (Motion detection)

Prepozice: minimálně 256 presetů

Maskování: 16 zón

Možnost sekvencí: aspoň 8 nastavitelných sekvencí

Možnost trasování: aspoň 8 nastavitelných tras

AutoPan: aspoň 4 nastavitelné trasy pro autopan

Alarmové VV: 4x alarmový vstup, 2x alarmový výstup

Možnost přímého natáčení a přiblížení pomocí vyznačení zóny v klientském SW

Obousměrné audio: G.711/G.726

Slot pro SD kartu: SDHC max. 64GB

Podpora systémového pluginu GNSD E3

Napájení: 24 VAC (+/-20 %);  30 - 48 VDC

Napájení přes Lan-kabel: 802.3at PoE+ (4 páry 60 W včetně vyhřívání)

Rozsah pracovních teplot: -40° až +50°C

Krytí: IP66

Antivandal odolnost: IK10

Uchycení kamery a napájení:

- Uchycení kamery prostřednictvím standardně vyráběné konzole s redukcí na stěnu budovy (obměňované kamerové body). U stávajících kamerových bodů bude využito stávající napájení.

- Doplnění Media konvertoru u dosavadních kamerových bodů (analogových), u nichž bude pořízena nová IP kamera.

Požadavky na softwarové zpracování obrazu:

- Software musí umět běžet jak na centrálním serveru, tak i lokálně u kamer (případně přímo v kamerách) na zařízení, které má nízký odběr – odběr max do 15 W.

- Kamery systému musí být plně kompatibilní se současným video systémem Geutebruck a musí umožnit plnou integraci

- Systém musí být schopen anonymizace určitých částí obrazu. (například rozmazáním, či překrytím)

- V případě použití otočné kamery, musí být systém schopen číst RZ v předdefinovaných pozicích

# Požadavky na nadstavbu pro práci se získanými daty.

- Systém bude mít vlastní databázi SQL, do které bude zaznamenávat veškeré průjezdy. Bude ukládat video, fotografii, výřez fotografie s detailem SPZ, rozpoznanou SPZ, přesný čas a identifikaci kamery.

- Jednotlivé kamery musí mít možnost řazení do vyšších logických celků, (průjezdních bodů)

- Systém musí obsahovat intuitivní webové rozhraní pro práci uživatelů, musí být zabezpečen vlastní certifikátem a přenos musí být realizován pomocí HTTPS

- Systém je schopen vyhledávání podle RZ, nebo její částí, barvy, modelu, kategorie, výrobce, podle data, nebo podle průjezdních bodů.

- Systém musí umět zpracovat komplexnější dotaz například na více RZ najednou.

- Systém ze získaných dat vytváří statistiky průjezdností. Systém nabízí minimálně následující sestavy: Porovnání průjezdů v jednotlivých obdobích, průjezdy podle krajů, opakující se průjezdy, průjezdy v jednotlivých časech. Výstupy v CSV a v PDF.

- Systém je schopen importu různých databází pro automatické vyhledání shody při průjezdu. Systém při pozitivním záchytu upozorní obsluhu pomocí webového rozhraní, případně zasláním SMS, či mailu.

- Systém umožňuje alespoň 4 stupně uživatelských přístupů. (Administrátor celého systému, Správce dat, uživatel s oprávněním vyhledávání, uživatel s oprávněním k dopravním statistikám).

- Systém musí být plně kompatibilní se stávajícím kamerovým systémem