Akce:	Obnova kaple sv. Cyrila a Metoděje v Milostovicích

parc.č. 55 v k.ú. Milostovice

Stupeň:	Dokumentace ke společnému povolení

Stavebník: Statutární město Opava, Horní náměstí 382/69

Vypracoval:  	Ing. Ondřej Faldyna

e-mail: ondrej.faldyna@centrum.cz

tel.: +420 704 071 682

ČKAIT 1103874

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

Autorizační razítko a podpis:

V Ostravě dne 28.11.2023							Ing. Ondřej Faldyna

OBSAH:

1.	Zadání	3

2.	Použité podklady a literatura	3

3.	Stručný popis stavby	4

4.	ŘEŠENÍ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI	4

5.	Závěr	6

- ZADÁNÍ

Dle zadání investora je zpracováno požárně bezpečnostní řešení opravy střešního pláště stávající kaple sv. Cyrila a Metoděje v Milostovicích u Opavy v souladu s platnými předpisy, zejména podle vyhlášky Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci). Předmětem požárně bezpečnostního řešení je zhodnocení změny z hlediska požární bezpečnosti stavby. Při zpracování tohoto řešení vycházíme z projektové dokumentace stavby.

Požární bezpečnost je řešena dle ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty a ČSN 73 0834 Požární bezpečnost staveb – Změny staveb. Stavba je zařazena dle vyhl. 460/2021 Sb. jako stavba kategorie II.

- POUŽITÉ PODKLADY A LITERATURA

- Projektová dokumentace ke společnému povolení, zpracoval Radek Vašenda, DiS., Ostrava, říjen 2023.

- ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty.

- ČSN 73 0810 – Požární bezpečnost staveb. Společná ustanovení.

- ČSN 73 0818 – Požární bezpečnost staveb. Obsazení objektů osobami.

- ČSN 73 0834 – Požární bezpečnost staveb – změny staveb.

- ČSN 73 0873 – Požární bezpečnost staveb. Zásobování požární vodou.

- Vyhláška Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

- Vyhláška č. 23/2008 Sb. ve pozdějších předpisů, o technických podmínkách požární ochrany staveb.

- Hodnoty požární odolnost stavebních konstrukcí podle Eurokódů, R. Zoufal a kolektiv, listopad 2009.

- Zákon ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

- Vyhláška 460/2021 Sb. o kategorizaci staveb.

- STRUČNÝ POPIS STAVBY

Kaple sv. Cyrila a Metoděje v Milostovicích byla postavena roku 1901 v novogotickém slohu. Jedná se o zděnou, jednolodní sakrální stavbou s v průčelí vystupující hranolovitou věží. Za presbytářem je nízká sakristie. Sakristie a hlavní loď jsou zastřešeny šikmými valbovými střechami pokrytými štípanou břidlicí. Věž je zastřešena jehlanovitou strmou střechou pokrytou falcovaným plechem z mědi. Stropy kaple jsou klenuté z cihel pálených. Stavební úpravy budou spočívat v provedení nových nosných konstrukcí krovů a položení nové krytiny. Nad hlavní lodi, presbyteriem a sakristií je navržena falcovaná taška 29 x 29 cm, na věži z AL plechu.

Budou provedeny nové konstrukce krovů. U konstrukce krovu nad hlavní lodí dojde k úpravě konstrukčního systému, krov věže bude proveden jako věrná kopie. Stávající krytina ze štípané břidlice bude demontována a nahrazena krytinou z plechových šablon, u věže bude nahrazena  plechovou drážkovanou krytinou.

- ŘEŠENÍ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI

Je zřejmé, že nedojde ke zvýšení požárního rizika, ke zvýšení počtu unikajících osob, k záměně funkce objektu ani k podstatným stavebním změnám. Dle čl. 3.2 ČSN 73 0834 se nejedná o změnu užívání objektu, proto dle čl. 3.3a ČSN 73 0834 se změna spočívající ve výměně střešního pláště zařazuje do změny staveb skupiny I.

Na konstrukci střechy není vznesen požadavek požární odolnosti dle pol. 12 tab. 12 ČSN 73 0802.

Změny staveb skupiny I nevyžadují další opatření, pokud splňují tyto požadavky:

- požární odolnost měněných prvků použitých v měněných nosných stavebních konstrukcích, které zajišťují stabilitu objektu nebo jeho části, nebo jsou použity v konstrukcích ohraničujících únikové cesty nebo oddělující prostory dotčené změnou stavby od prostorů neměněných, není snížena pod původní hodnotu; nepožaduje se však požární odolnost vyšší než 45 minut – měněné stavební prvky nesnižují požární odolnost konstrukcí. Na nosné konstrukce střechy, budou použity  prvky, rozměrově shodné se stávajícím stavem (případně větší) a stejného druhu konstrukce – dřevěné nosníky krovu.

- třída reakce stavebních výrobků na oheň stavebních hmot nebo druh konstrukcí použitých v měněných stavebních konstrukcích není oproti původnímu stavu zhoršen; na nově provedenou povrchovou úpravu stěn a stropů není použito výrobků třídy reakce na oheň E nebo F, u stropů (podhledů) navíc hmot, které při požáru (při zkoušce podle ČSN 73 0865) jako hořící odkapávají nebo odpadávají; v případě CHÚC nebo ČCHÚC musí být použity výrobky třídy reakce na oheň A1 nebo A2 – Nově instalovaná skladba střechy nezhoršuje původní stav a střešní plášť se nepovažuje za požárně otevřenou plochu v souladu s ustanovením čl. 8.15.4 b1 ČSN 73 0802.

c) šířka nebo výška kterékoliv požárně otevřené plochy v obvodových stěnách není zvětšena o více než 10 % původního rozměru nebo se prokáže, že odstupová vzdálenost vyhovuje příslušným technickým normám a předpisům, popř. nepřesahuje (i nevyhovující) stávající odstupovou vzdálenost - Nezvětšují se požárně otevřené plochy.

d) nově zřizované prostupy všemi stěnami podle a) jsou utěsněny podle 6.2 ČSN 73 0810 – Nevyskytují se.

e) nově instalované vzduchotechnické zařízení v objektech dělených či nedělených na požární úseky, nebo v částech objektu nedotčených změnou stavby bude provedeno podle ČSN 73 0872; nově instalované vzduchotechnické rozvody v částech objektu nedotčených změnou stavby nebo nečleněných na požární úseky nesmí být z výrobků třídy reakce na oheň B až F – Nevyskytují se.

f) nově zřizované prostupy všemi stropy jsou utěsněny podle 6.2 ČSN 73 0810 – Nevyskytují se.

g) v měněné části objektu nejsou původní únikové cesty zúženy ani prodlouženy nebo se prokáže, že jejich rozměry odpovídají normovým požadavkům a ani jiným způsobem není oproti původnímu stavu zhoršena jejich kvalita (např. větrání, požární odolnost a druh stavebních konstrukcí, provedení povrchových úprav, kvalita nášlapné vrstvy podlahy apod.) – Únikové cesty zůstávají v původní podobě.

h) je vytvořen požární úsek z prostorů měněných systémů, sestav a technologických zařízení, pokud to ČSN 73 0802, ČSN 73 0804 nebo přidružené normy jmenovitě vyžadují; požárně dělicí konstrukce tohoto požárního úseku mohou být bez dalšího průkazu navrženy pro III. stupeň požární bezpečnosti; III. stupni požární bezpečnosti musí odpovídat všechny požadavky na stavební konstrukce, včetně požadavků na požárně dělicí konstrukce oddělující požární úsek od sousedních prostorů (nepřihlíží se k případnému požárnímu riziku v ostatních částech objektu) – Nevyskytují se.

i) v měněné části objektu nejsou změnou stavby zhoršeny původní parametry zařízení umožňující protipožární zásah, zejména příjezdové komunikace, nástupní plochy, zásahové cesty a vnější odběrná místa požární vody: u vnitřních hydrantových systémů lze ponechat původní hydranty včetně stávající funkční výzbroje; v měněné části objektu musí být rozmístěny přenosné hasicí přístroje podle zásad ČSN 73 0802, ČSN 73 0804 nebo přidružených norem – Změnou stavby nejsou dotčeny parametry protipožárního zásahu.

- ZÁVĚR

V případě jakýchkoliv změn oproti tomuto projektu či v případě jakýchkoliv pochybností nutno řešit požární bezpečnost stavby v součinnosti s projektantem požárního zabezpečení stavby.

Požárně bezpečnostní řešení bylo zpracováno dle předpisů požární ochrany platných v době zpracování. Za předpokladu dodržení podmínek uvedených v tomto řešení, vyhoví projektová dokumentace stavby požadavkům požární bezpečnosti staveb.

Vyjádření

zpracovatele požárně bezpečnostního řešení

Požárně bezpečnostní řešení stavby zpracoval Ing. Ondřej Faldyna v Ostravě v souladu s platnými předpisy, zejména podle vyhlášky Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci). Požárně bezpečnostní řešení stavby bylo zpracováno v listopadu 2023.

Toto požárně bezpečnostní řešení obsahuje 6 stran včetně titulní a je vypracováno ve 3 výtiscích, který je určen pro potřeby investora a orgánu státního požárního dozoru.