# SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Předmětem plnění této VZ je dodávka, instalace, konfigurace, zprovoznění, zpracování dokumentace nastavených hodnot, základní zaškolení administrátorů Zadavatele, těchto prvků ICT infrastruktury:

- Disková pole – 2ks

- Servery pro virtualizaci serverů – 3ks

- SAN přepínače – 2ks

- LAN páteřní přepínače – 4ks

- Replikační SW – nová licence pro 35 serverů

Cílový stav

Zadavatel požaduje vybudovat novou ICT infrastrukturu ve svých dvou stávajících datových centrech:

- Primární serverovna (Krnovská)

- DR serverovna (Hláska)

V Primárním i DR datovém centru bude nainstalována dvojice páteřních LAN přepínačů (náhrada stávajících páteřních přepínačů CISCO). Tyto přepínače budou komunikovat mezi datovými centry na rychlosti 100 Gb (oba propoje datových center jsou tvořeny SM vláknem, délky menší než 10 km).

Další pořizovaný hardware (servery, disková pole a SAN přepínače) bude nainstalován v Primárním datovém centru. Pořizovaná disková pole provozovaná v metro klastru budou redundantně propojená k virtualizačním serverům pomocí FC SAN na rychlosti 32Gb. Virtualizační servery budou redundantně připojeny k páteřním síťovým přepínačům pomocí 25GbE.

Součástí implementace budou i práce potřebné pro uvedení pořízených prvků ICT infrastruktury do provozu jako funkčního celku (instalace SW, jeho konfigurace, začlenění do stávajícího LAN prostředí, změna nastavení zálohování atp.). Dodavateli bude v rámci plnění poskytnuta podpora při migraci virtualizovaných serverů ze stávající, na nově pořízenou infrastrukturu.

DR serverovna není zálohována dieselagregátem, proto ji není možné použít jako aktivní uzel primárního provozu, ale jen jako DR lokalitu.

Zálohování těchto nových virtualizačních serverů bude prováděno stávajícím řešením Zadavatele od výrobce ARCserve.

Replikace serverů mezi serverovnami Zadavatele bude prováděno dodaným produktem, jenž bude  plnohodnotně kompatibilní se stávajícím řešením a zajistí ochranu v minulosti již realizovaných investic.

Součástí nabídky musí být i servisní služby podpory nabízeného řešení poskytované technickými specialisty uchazeče.

Technická specifikace

- Technické požadavky zadávací dokumentace (dále jen ZD) jsou míněny jako „minimální“. Uchazeč tedy může nabídnout řešení, které splní požadavky ZD lépe, než ZD předpokládá

- Je-li kdekoliv v ZD uveden konkrétní model zařízení nebo software konkrétního výrobce je v rámci výběrového řízení toto považováno pouze jako indikativní parametr. Jedinou výjimku tvoří případy, kdy se jedná o rozšíření stávající infrastruktury a je z důvodu kompatibility a ochrany v minulosti již realizovaných investic požadováno zachování stávajícího stavu nebo systému.

- HW a SW nabízené uchazečem v rámci řešení musí být určeny pro prodej v České republice.

- Veškerá dodaná zařízení budou nová a nepoužitá. Repasované, nebo jinak použité zboží není přípustné.

- Uchazeč je povinen doložit do nabídky potvrzení od zastoupení výrobce nabízeného řešení a služeb, že je certifikovaným partnerem výrobce pro Českou republiku.

- Poptávané plnění musí být po implementaci funkční celek, součástí plnění uchazeče jsou tedy i všechny potřebné propojovací kabely, transceivery, apod., které pro toto propojení do funkčního celku musí být použity.

Schéma cílového stavu:

Technická specifikace jednotlivých poptávaných prvků:

## Diskové pole – 2ks

Každé z diskové pole splňuje tyto min. požadavky:

| Požadovaný parametr, vlastnost | Splňuje (ANO / NE) | Stručný popis plnění |
| --- | --- | --- |
| Nabízený produkt, výrobce, název modelu |  |  |
| Provedení Rack-mount 19“ včetně Rack-mount kitu. | ANO/NE |  |
| Velikost minimálně 2U | ANO/NE |  |
| Pole třídy All NVMe s redundandními řadiči v režimu active-active | ANO/NE |  |
| Management porty LAN port 10/100/1000 Mbps min. 1 na každém řadiči | ANO/NE |  |
| Možnost rozšířit pole až na 96 NVMe disků | ANO/NE Doplnit počet disků |  |
| Distribuovaná Hot-Spare kapacita nebo vyhrazené Hot- spare disky | ANO/NE |  |
| Podporované ochrany dat min. RAID 6 nebo RAID-TP (odolnost na výpadek až 3 disků) | ANO/NE |  |
| Podporované komunikační protokoly FC, iSCSI | ANO/NE Doplnit typy protokolů |  |
| Podporované rozhraní řadičů pole: 16/32 Gbps FC, 10 GbE | ANO/NE Doplnit typy rozhraní |  |
| Cache diskového pole 192 GB (96 GB na řadič) s ochranou dat vůči výpadku napájení. | ANO/NE Doplnit velikost |  |
| Využitelná kapacita diskového pole min. 65 TB (bez započtení přínosu deduplikace a komprese) | ANO/NE Doplnit kapacitu |  |
| Požadovaná kapacita bude tvořena min. 12 ks NVMe disků | ANO/NE Doplnit počet disků |  |
| Požadované rozhraní (na každém kontroleru včetně transceiverů) - 4x FC 32 Gbps - 4x 10 GbE | ANO/NE |  |
| Redundantní napájení | ANO/NE |  |
| Všechny komponenty pole musí být hot-plug, zejména řadiče, ventilátory, zdroje, IO moduly a pevné disky. | ANO/NE |  |
| Dodávané pole musí umožňovat funkci LUN mapping. | ANO/NE |  |
| Dodávané pole musí umožňovat funkci LUN masking. | ANO/NE |  |
| Dodávané pole musí umožňovat funkci kopírování mezi různými modely výrobce (různé řady ALL-flash polí) | ANO/NE |  |
| Dodávané pole musí umožňovat vytváření skupin pro přidělování přístupu jednotlivých serverů k LUNům. | ANO/NE |  |
| Dodávané pole musí umožňovat rozšiřování a migrace typu RAID při provozu, tzn. bez výpadku I/O operací. | ANO/NE |  |
| Dodávané pole musí umožňovat expanzi LUNů při provozu, tzn. bez výpadku I/O operací | ANO/NE |  |
| Dodávané pole musí umožňovat nakonfigurování Active-Active storage clusteru. Tato funkcionalita musí zajistit transparentní failover při výpadku jednoho pole nebo jiné chyby a to pouze na úrovni standardní SAN sítě. Failover musí být automatický, bez nutnosti zásahu administrátora a zcela transparentní pro operační systémy připojených serverů. Konfigurace musí mít možnost umístění mechanismu Quorum nebo Witness ve třetí lokalitě. Quorum server musí být možné provozovat ve VM, pokud nikoliv požadujeme dodání samostatného serveru, na kterém bude Quorum server nainstalován. Explicitně uvádíme, že dodávaná konfigurace musí obsahovat veškeré komponenty a SW pro sestavení storage clusteru, tak jak je zmíněn výše. Funkce active-active storage clusteru bude provozována na 32Gbps FC protokolu. | ANO/NE |  |
| Dodávané pole musí umožňovat funkci inline deduplikace a komprese, kterou musí být možné zapnout pro každý LUN separátně. | ANO/NE |  |
| Dodávané pole musí podporovat technologie VAAI (vStorage API pro integraci Array) | ANO/NE |  |
| Dodávané pole musí podporovat technologie VASA (VMware vSphere® API for Storage Awareness) | ANO/NE |  |
| Pokud je na výše uvedené funkcionality potřeba SW licence, musí být součástí dodávky | ANO/NE |  |
| Záruka 5 let na kompletní HW, reakce 4 hodiny, režim 24x7 - oprava v místě instalace pole, - servis je poskytován výrobcem pole - jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch pro všechny komponenty dodávaného systému - možnost stažení ovladačů a management software na webových stránkách - zdarma možnost stáhnout aktualizace firmware min. po dobu platné podpory - Podpora funkcionality Call-home | ANO/NE |  |

Servery pro virtualizaci serverů – 3ks

Každý server splňuje tyto požadavky:

| Požadovaný parametr, vlastnost | Splňuje (ANO / NE) | Stručný popis plnění |
| --- | --- | --- |
| Nabízený produkt, výrobce, název modelu |  |  |
| Server v provedení k instalaci do 19" racku, maximálně 2U | ANO/NE |  |
| Pro přístup ke všem komponentám serveru není nutné nářadí, barevně značené hot-plug vnitřní komponenty | ANO/NE |  |
| Dual CPU systém, osazený jedním CPU. | ANO/NE |  |
| 1 CPU s výkonem min. 57200 bodů v benchmarku Passmark CPU Mark ke dni podání nabídky (www.cpubenchmark.net), TDP max. 205W | ANO/NE Doplnit parametry CPU |  |
| Z důvodu binární kompatibility se MUSÍ jednat o CPU Intel poslední generace | ANO/NE |  |
| Server má min. 32 DDR5 DIMM slotů, s možností rozšíření na 8 TB, typ pamětí registered ECC DDR5 DIMMs | ANO/NE |  |
| Požadujeme osadit 1024 GB RAM, počet paměťových modulů a rozmístění musí být zvoleno pro optimální výkon s CPU. | ANO/NE Doplnit typ a počet RAM modulů |  |
| Pro instalaci virtualizace bude server osazen bootovací kartou se samostatným řadičem, která nezabírá pozice pro disky, min. 2x 480 GB s RAID1 | ANO/NE Doplnit typ karty a typ disků |  |
| Server bude osazen Trusted Platform Modulem | ANO/NE |  |
| Požadovaná LAN konektivita: min. 2x 25Gbit včetně SR transceiverů min. 2x 1Gbit Base-T | ANO/NE Doplnit počet a typ: |  |
| Požadovaná SAN konektivita: Min. 2x 32Gb Fibre channel HBA | ANO/NE Doplnit počet a typ: |  |
| Redundantní napájení min. třídy Titanium výkonově odpovídající i možnému budoucímu osazení druhým CPU | ANO/NE Doplnit příkon |  |
| Server musí disponovat kompletním out-of-band managementem s dedikovaným LAN portem 1GBase-T. Interní web-GUI managementu pouze v HTML5, možnost ovládání pomocí CLI. | ANO/NE |  |
| Management nástroj pro správu musí mít min. tyto vlastnosti: • schopnost monitorovat a spravovat server out-of-band bez nutnosti instalace agenta do operačního systému • možnost vzdáleného přístupu přes dedikovaný nebo sdílený Ethernet port • konfigurace a monitorování přes mobilní aplikaci přes rozhraní BLE a/nebo WiFi • přístup na OOB management pomocí protokolů IPMI 2.0, DCMI 1.5, CLI, SSH, Telnet, SMASH-CLP, WSMAN, Redfish, COM port • přímé připojení OOB do operačního systému přes interní LAN nebo USB • vzdálený update systému přes NFS v4, SMB 3.0 (NTLMv1 a NTLMv2) • bezpečný boot s podporou Secure UEFI včetně správy certifikátů • možnost uzamčení systému proti instalaci upgradů • možnost spravovat více serverů z jednoho místa bez nutnosti instalace dalšího software • přístup na konzoli serveru přes IP s podporou HTML5 • připojení vzdálených médií včetně share nebo image • správa napájení včetně omezení příkonu • automatické zasílání upozornění přes SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3 a email • monitorování stavu hardware (napájení, ventilátory, CPU, paměti, řadiče diskových polí, síťové porty, disky) • import a export serverových profilů • uložení profilů na interní kartu SD • vestavěná diagnostika • bezpečné resetování všech komponent serveru a uvedení do počáteční konfigurace, včetně vymazání dat na discích • logování na vzdálený server (Syslog) • konfigurace, update software, instalace operačního systému, diagnostika pomocí jediného nástroje bez nutnosti instalace dalších aplikací • automatický update z ftp serveru výrobce hardware | ANO/NE |  |
| Kompatibilita s min. těmito systémy: • Microsoft Windows Server 2019 a vyšší • Red Hat Enterprise Linux 6.9, 7.3 a vyšší • SUSE Linux Enterprise Server 12 SP2 a vyšší • VMware ESXi 7.x a vyšší | ANO/NE |  |
| Záruka 5 let na kompletní HW, reakce 4hodiny v režimu 24x7 • oprava v místě instalace serveru, • servis je poskytován výrobcem serveru • jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch pro všechny komponenty dodávaného systému • možnost stažení ovladačů a management software na webových stránkách • zdarma aktualizace firmware min. po dobu platné podpory • možnost automatického generování servisního incidentu přímo u výrobce hardware. | ANO/NE |  |

## SAN přepínače – 2ks

Každý z přepínačů splňuje tyto požadavky:

| Požadovaný parametr, vlastnost | Splňuje (ANO / NE) | Stručný popis plnění |
| --- | --- | --- |
| Nabízený produkt, výrobce, název modelu |  |  |
| Max. velikost 1U | ANO/NE |  |
| Podpora rychlosti 32, 16 nebo 8Gb/s, | ANO/NE |  |
| Minimálně 16 aktivních portů, podporujících rychlost až 32Gb/s, osazeny SR 32Gb/s transceivery | ANO/NE |  |
| Možnost aktivovat další porty, min. na dvojnásobek | ANO/NE |  |
| Switch osazen redundantními zdroji a ventilátory | ANO/NE |  |
| Podporované min. bezpečnostní funkce: - VSAN fabric isolation - Intelligent packet inspection @ port level - Hardware zoning by Access Control Lists (ACLs) - FC-SP switch-to-switch authentication - FC-SP host-to-switch authentication - RBAC using RADIUS, TACACS+ nebo LDAP Authentication, Authorization, a Accounting (AAA) functions - Secure FTP (SFTP) - Secure Shell Version 2 (SSHv2) - Simple Network Management Protocol Version 3 (SNMPv3) implementing Advanced - Encryption Standard (AES) - Secure Boot and Anti-counterfeit technology | ANO/NE |  |
| Agregovaná propustnost min. 1024 Gbps (end-to-end full duplex) | ANO/NE Doplnit hodnotu |  |
| Možnosti managementu min. 1x out-of-band 10/100/1000 Mbps Ethernet management port a RS-232 serial konsole port | ANO/NE |  |
| Podpora managementu min: - Command-Line Interface (CLI) (při použití serial console nebo Ethernet portu) - SNMPv3 (při užití Ethernet portu a in-band IP over Fibre Channel přístupu) - Storage Networking Industry Association (SNIA) Storage Management Initiative NX-API pro restful přístup přes HTTPS - Per-VSAN Role-Based Access Control (RBAC) using LDAP, RADIUS and TACACS+- based Authentication, Authorization, and Accounting (AAA) functions - SFTP - SSHv2 implementing AES - SNMPv3 implementing AES | ANO/NE |  |
| Záruka 5 let, oprava v místě instalace s reakcí NBD - servis je poskytován výrobcem - jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch pro všechny komponenty dodávaného systému - možnost stažení ovladačů a management software na webových stránkách - zdarma aktualizace firmware min. po dobu platné podpory | ANO/NE |  |

## LAN páteřní přepínače – 4ks

Každý z páteřních přepínačů splňuje tyto požadavky:

| Požadovaný parametr, vlastnost | Splňuje (ANO / NE) | Stručný popis plnění |
| --- | --- | --- |
| Nabízený produkt, výrobce, název modelu |  |  |
| Typ přepínače - L2/L3 přepínač | ANO/NE |  |
| Minimálně 48 neblokovaných portů 1/10/25GE s volitelným fyzickým rozhraním typu SFP28 | ANO/NE Uvést počet a typ |  |
| Minimálně 4 neblokované porty 40GE s volitelným fyzickým rozhraním typu QSFP28 | ANO/NE Uvést počet a typ |  |
| Možnost volby rychlosti 40/100GE na rozhraních typu QSFP28 | ANO/NE |  |
| Interní redundantní napájecí zdroj | ANO/NE |  |
| Min. velikost sdíleného systémového bufferu 36MB | ANO/NE Uvést hodnotu |  |
| Velikost MAC address tabulky min. 80000 | ANO/NE Uvést hodnotu |  |
| Min. počet IPv4 routes 212000 | ANO/NE Uvést hodnotu |  |
| Min. počet IPv6 routes 212000 | ANO/NE Uvést hodnotu |  |
| Min. počet konfigurovatelných security ACL 27000 | ANO/NE Uvést hodnotu |  |
| Min. přepínací kapacit min. 3.2 Tbps | ANO/NE Uvést hodnotu |  |
| Min. paketový výkon přepínače min. 1 Bpps | ANO/NE Uvést hodnotu |  |
| IEEE 802.3ad (Link Aggregation - LAG) | ANO/NE |  |
| IEEE 802.3ad přes více přepínačů ve stohu nebo více šasis | ANO/NE |  |
| Minimální počet aktivních VLAN 4000 | ANO/NE Uvést hodnotu |  |
| IEEE 802.1w - Rapid Spanning Tree Protocol | ANO/NE |  |
| Podpora instance spanning-tree protokolu per VLAN | ANO/NE |  |
| Podpora jumbo rámců (min. 9216 bytes) | ANO/NE |  |
| Detekce protilehlého zařízení (např. CDP nebo LLDP) | ANO/NE |  |
| Protokol MVRP nebo VTP pro definici a správu VLAN sítí | ANO/NE |  |
| OSPFv2, OSPFv3 | ANO/NE |  |
| EIGRP (dle RFC draft-savage-eigrp-05 nebo RFC 7868) | ANO/NE |  |
| BGPv4 | ANO/NE |  |
| VXLAN s BGP EVPN | ANO/NE |  |
| Policy based routing uvnitř VRF | ANO/NE |  |
| Graceful Insertion and Removal | ANO/NE |  |
| IP Multicast ( PIM SSM, PIM SM) | ANO/NE |  |
| Virtualizace směrovacích tabulek - např. Virtual Routing and Forwarding (VRF) | ANO/NE |  |
| MPLS VPN | ANO/NE |  |
| MPLS VPN přes GRE tunely | ANO/NE |  |
| MPLS VPN - 6VPE | ANO/NE |  |
| First Hop Redundancy Protokol (např. VRRP, HSRP) pro IPv4 i IPv6 | ANO/NE |  |
| Reverse path check (uRPF) | ANO/NE |  |
| Minimální počet HW QoS front 8 | ANO/NE |  |
| QoS - Strict Priority Queue | ANO/NE |  |
| QoS classification – ACL, DSCP, CoS based | ANO/NE |  |
| QoS marking - DSCP, CoS | ANO/NE |  |
| QoS Policing | ANO/NE |  |
| QoS-Per Flow policing – min 2 úrovně | ANO/NE |  |
| Automatické nastavení QoS parametrů (AutoQoS nebo ekvivalentní) | ANO/NE |  |
| First Hop Redundancy Protokol pro IPv6 (HSRP -bo VRRP) | ANO/NE |  |
| IPv6 services (Tel-t, SSH, Syslog, DHCP) | ANO/NE |  |
| IPv6 QoS | ANO/NE |  |
| IPv6 First Hop Security (RA guard, DHCPv6 guard, IPv6 source guard) | ANO/NE |  |
| Port ACL, VLAN ACL | ANO/NE |  |
| Paketové filtry (ACL) jsou stále aplikovány a filtrují i v případě, že jsou na nich prováděny změny | ANO/NE |  |
| Ochrana proti nahrání modifikovaného software do zařízení prostřednictvím image signing a funkce secure boot, která ověřuje autentičnost a integritu jak bootloaderu, tak i samotného operačního systému zařízení prostřednictvím interních HW prostředků - tzv. trusted modulů | ANO/NE |  |
| HW trusted modul využíván pro bezpečné uložení hesel a šifrovacích klíčů | ANO/NE |  |
| Podpora SUDI (IEEE 802.1AR) autentizace | ANO/NE |  |
| IPv6 Port ACL, VLAN ACL | ANO/NE |  |
| IEEE 802.1AE na všech portech | ANO/NE |  |
| IEEE 802.1ae (AES-GCM-256) na všech portech | ANO/NE |  |
| Source-Group Tag Exchange Protocol nebo ekvivalentní | ANO/NE |  |
| IGMPv2/v3 snooping | ANO/NE |  |
| MLD snooping | ANO/NE |  |
| Multicast DNS (mDNS) gateway | ANO/NE |  |
| Application Visibility - Pokročilá detekce a klasifikace jednotlivých přenášených aplikací (DPI na 7. vrstvě OSI modelu dle aplikačních signatur) | ANO/NE |  |
| Application Visibility - Monitorování aplikačních toků (všech paketů) prostřednictvím technologie NetFlow nebo ekvivalentní | ANO/NE |  |
| Application Visibility - Možnost definice klíčových atributů a parametrů monitorovaných toků včetně parametrů: zdrojová/cílová MAC adresa, zdrojová/cílová IP adresa, zdrojová/cílová VLAN, TCP flags, TCP sekvenční čísla, hodnota TTL, ICMP kód, IGMP type | ANO/NE |  |
| Export monitorovaných dat ve formátu NetFlow v9 nebo IPFIX | ANO/NE |  |
| Podpora Full Flexible Netflow | ANO/NE |  |
| SSHv2 | ANO/NE |  |
| CLI rozhraní | ANO/NE |  |
| Vzdálená identifikace zařízení pomocí "Blue Beacon" mechanismu | ANO/NE |  |
| Model-driven programovatelnost prostřednictvím RESTCONF, NETCONF/YANG | ANO/NE |  |
| Python scripting | ANO/NE |  |
| Linux shell | ANO/NE |  |
| Interpretace uživatelských skriptů a jejich aktivace asynchronní událostí v systému zařízení | ANO/NE |  |
| Application hosting | ANO/NE |  |
| Aplikace softwarových záplat, nikoli povyšování celého firmware | ANO/NE |  |
| Streaming telemetrie prostřednictvím NETCONF/XML | ANO/NE |  |
| SNMPv2/v3 | ANO/NE |  |
| Inventarizovatelnost komponent integrovanou RFID identifikací | ANO/NE |  |
| TACACS+ nebo RADIUS klient pro AAA (autentizace, autorizace, accounting) | ANO/NE |  |
| Vzdálený port mirroring (ERSPAN) | ANO/NE |  |
| NTPv3 server | ANO/NE |  |
| Záruka 5 let, oprava v místě instalace s reakcí NBD - servis je poskytován výrobcem - jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch pro všechny komponenty dodávaného systému - možnost stažení ovladačů a management software na webových stránkách - zdarma aktualizace firmware min. po dobu platné podpory | ANO/NE |  |

## Replikační SW – licence pro 35 serverů

Pro replikaci min. 25 ks provozovaných kritických serverů mezi Primární a DR serverovnou je dnes využíván SW Zerto, který je v současné době již bez platné technické podpory výrobce a bez možnosti tuto dokoupit. Zadavatel požaduje dodání takové aplikace pro replikaci 35 ks provozovaných kritických serverů mezi Primární a DR serverovnou, která plnohodnotně zajistí kompatibilitu a ochranu v minulosti již realizovaných investic (v infrastruktuře běží ještě další Zerto replikace mimo tento projekt) a bude splňovat níže popsané parametry.

| Požadovaný parametr, vlastnost | Splňuje (ANO / NE) | Stručný popis plnění |
| --- | --- | --- |
| Nabízený produkt, výrobce, název licence |  |  |
| Počet chráněných serverů – min. 35 | ANO/NE Uvést počet |  |
| Disaster recovery na úrovni virtuálních strojů bez negativního ovlivňování výkonu prostředí, kompatibilní s provozovanou serverovou virtualizací (VMWare) (např. pokud by dodavatelem zvolený způsob využíval snapshot technologii, jejich četnost nesmí negativně ovlivnit odezvu provozovaných VM). | ANO/NE |  |
| Podpora pro současnou replikaci v obou směrech, podpora replikace One-to-One, One-to-Many | ANO/NE |  |
| Možnost nedestruktivního testování obnovy v oddělené, izolované LAN | ANO/NE |  |
| Automatické obnovení současné i nové replikace v opačném směru po obnovení provozuschopnosti hlavní lokality (re-protect funkcionalita) s důrazem na minimální součinnost administrátora (tzv. One-Click Recovery). | ANO/NE |  |
| Možnost ze současné i nové zálohy (repliky) jednoduchým způsobem obnovit jednotlivé soubory virtuálního serveru. | ANO/NE |  |
| Reálná a akceptačními testy prověřená hodnota parametru RPO (Recovery Point Objective) lepší jak 5 minut | ANO/NE |  |
| Reálná a akceptačními testy prověřená hodnota parametru RTO (Recovery Time Objective) nesmí překročit 1 hodinu | ANO/NE |  |
| Zaručená konzistence dat na souborové úrovni pomocí technologie VSS min. pro OS Windows | ANO/NE |  |
| Monitorování alertů replikace v management nástroji virtuálního prostředí | ANO/NE |  |
| Podpora Consistency Group pro společnou ochranu skupin VM kritických aplikací | ANO/NE |  |
| Záruka – podpora na SW v délce 3 let | ANO/NE |  |

## Příslušenství

Veškeré dodávané příslušenství musí být kompatibilní s dodávaným řešením a síťovým hardwarem. Příslušenství musí obsahovat všechny komponenty pro redundantní propojení a plnou funkčnost dle schématu cílového stavu, včetně dodržení uvedených rychlostí propojů ve schématu.

## Implementační práce

- Dodavatel do 14 dnů od podpisu smlouvy zašle harmonogram implementačních, migračních a akceptačních prací celého projektu

- Dodavatel nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy zašle prováděcí projekt – analýzu stávajícího stavu, návrh začlenění nové infrastruktury do stávající, migrační proces, výměnu serverů v DR lokalitě, popis cílového stavu, akceptačních testů (HW, SW, replikace kritické, replikace VMWare nekritické, implementace do zálohování Arcserve atd.)

- Dodavatel nejpozději do 120 dnů od podpisu smlouvy provede na celé dílo akceptační testy a předá dílo do ověřovacího provozu

- Následně bude probíhat ověřovací a testovací provoz dodaného řešení Zadavatelem po dobu 30 dní s plnou podporou dodavatele

Součástí požadovaného plnění jsou následující práce a služby:

- Dodání HW a SW licencí

- Součástí dodávky jsou všechny potřebné patch kabely, transceivery a pod.  pro propojení dodaného HW do infrastruktury zadavatele, výsledkem bude funkční řešení

- Kompletní implementace serverů

  - Kompletace HW a jeho instalace v prostorách Primární serverovny

  - Napojení na stávající UPS

  - Instalace a aktualizace firmware na poslední doporučené verze

  - Instalace a nastavení virtualizačního prostředí pro servery včetně napojení na vCentrer

  - rekonfigurace a ověření funkčnosti řešení zálohování ARCserve UDP v9 a replikace ZERTO

- Instalace SAN switchů a diskových polí

  - Kompletace HW a jeho instalace v prostorách Primární serverovny

  - Napojení na stávající UPS

  - Instalace a aktualizace firmware na poslední doporučené verze

  - Instalace a nastavení SAN switchů (zónování, komunikace s poli a servery)

  - Instalace a nastavení metro klastru diskových polí, nastavení komunikace s dodanými servery přes SAN infrastrukturu

- Instalace LAN pátečních přepínačů

  - Switche se budou instalovat po dvou do každé ze serveroven (Primární a DR), v dané lokalitě budou switche zapojeny do „stohu“

  - Nové switche nahradí v těchto lokalitách stávající přepínače

  - Součástí plnění je návrh postupu přepojení ze starého na nový HW s minimalizací dopadu na chod úřadu

  - Provedení vlastního přepojení LAN na nové switche

  - Dodavatel připojí stávající fyzické servery Backup a Oracle DB server do nové infrastruktury (na nové CORE switche)

- Instalace replikačního SW

  - Bude nainstalována aktuální verze, je možný upgrade stávající instalace

  - Provedení testů zálohy a obnovy vybraného serveru

  - Ověření parametrů RTO a RPO

- Nahrazení (odstavení a demontáž) 3 stávajících zastaralých serverů v DR lokalitě, přesun 3 serverů (nyní produkčních) z primární lokality do DR (budou v PRIMARNI lokalitě nahrazeny 3 novými servery)

- Rekonfigurace a reinstalace DR řešení pro použití 3 přesunutých serverů z primární lokality do DR lokality, napojení na stávající UPS v DR lokalitě

- Rekonfigurace, reinstalace a ověření funkčnosti stávajícího řešení VMWare vSphere (Site Recovery) replikací mezi PRIMARNI a DR lokalitou zadavatele pro méně kritické servery (25 nejkritičtějších serverů bude replikováno řešením viz kap. V. Replikační SW)

- Rekonfigurace stávajícího zálohování Arcserve UDP v9 pro použití nové infrastruktury

- Po kompletní migraci dat - virt. serverů - do nového prostředí, ověření funkčnosti replikací a zálohování, provedení akceptačních testů a předání do ověřovacího provozu

- Provedení ověřovacího a testovacího provozu dodaného řešení po dobu 30 dní s plnou technickou podporou dodavatele

- Zaškolení administrace prostředí administrace HW a virtualizace v rozsahu max. 2 hodin na každou dodanou technologii

- Vyhotovení technické dokumentace nastavení a nastavených hodnot

- Projektové řízení implementace

## Součinnost zadavatele

- Poskytnutí prostoru v rack skříních pro instalaci poptávaného HW

- Poskytnutí potřebných licencí serverové virtualizační platformy VMware vSphere pro pokrytí poptávaného řešení z „poolu“ zadavatele

- Poskytnutí potřebných licencí serverového OS MS Windows pro zalicencování poptávaného řešení z „poolu“ zadavatele

- Poskytnutí dostatečného počtu UPS zálohovaných napájecích portů

- Poskytnutí potřebných sítových parametrů (např. IP adresy, DNS záznamy, jména pro nové prvky apod.)

- Poskytnutí vzdáleného zabezpečeného přístupu k infrastruktuře pro specialisty dodavatele (např. VPN) pro vzdálenou podporu implementace, konfiguraci

- Poskytnutí potřebného výkonu a prostoru pro provozování Quorum appliance v DR datovém centru, která je potřebná pro metro klastr diskových polí

## Servisní podpora

Nedílnou součástí nabídky budou i servisní služby podpory na celé nabízené řešení poskytované uchazečem

| Požadovaný parametr, vlastnost | Splňuje (ANO / NE) | Stručný popis plnění |
| --- | --- | --- |
| Servisní kalendář (24x7) | ANO/NE |  |
| Monitoring HW prostředků nabízeného řešení | ANO/NE |  |
| Garance SLA (zahájení řešení servisních služeb) do 4 hodin | ANO/NE |  |
| Řízení a koordinace servisních služeb | ANO/NE |  |
| Service desk – řízení a koordinace servisních služeb | ANO/NE |  |
| Profylaxe nabízeného řešení (2 x ročne ONSITE) obsahující služby: - analýza prostředí - aktualizace FW prostředí - doporučení pro prevenci výskytu problémů v prostředí | ANO/NE |  |
| Servisní smlouva na dobu určitou 12 měsíců s možností prodloužení na další období a s výpovědní lhůtou 3 měsíce | ANO/NE Doplnit hodnotu |  |
| Garantovaná hodinová sazba technického specialisty | ANO/NE |  |

Datum:   ____________________________

______________________________________________________________________________________

Razítko a podpis účastníka zadávacího řízení