| ESPRIT s.r.o. |  |  |  |  |  |  | tel: |  | (00420) 2 819 31 228 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Litožnická 400 |  |  |  |  |  |  | fax: |  | (00420) 2 819 31 228 |
| 190 11 PRAHA 9 |  |  |  |  |  |  | m.t: |  | (00420) 739 666 576 |
| Czech Republic |  |  |  |  |  |  |  |  | obchod@esprit-pha.cz |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | www.esprit-pha.cz |
| prodejna, vzorkovna. V Ráji 33, 198 00 Praha 9 - Dolní Počernice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 0BT E C H N I C K Á   Z P R Á V A

MŠ Liptovská - rekonstrukce

Pro:

Ing. arch. Jaroslav Chvátal

Hlavní 316/149

Opava

747 06

Zpracovatel:

Miroslav Hrabal

ESPRIT s.r.o.
V ráji 33, Praha 9 - Dolní Počernice
mobil:  739 666 576
tel.:   281 930 966
e-mail: HUhrabal@esprit-pha.czUH 
HUwww.esprit-pha.czU

Datum: 29.8. 2022

- UÚvod

Předmětem technické zprávy je návrh úprav prostorové akustiky v učebnách, na normou stanovenou hodnotu a vytvoření akustických podmínek pro provoz.

- UPoužité podklady

[1]  ČSN 73 0525  Akustika – Projektování v oboru prostorové akustiky – Všeobecné

zásady, únor1998.

[2]  ČSN 73 0527  Akustika – Projektování v oboru prostorové akustiky – Prostory pro

kulturní účely – Prostory ve školách – Prostory pro

veřejné účely, březen 2005.

[3]  ČSN ISO 3382 Akustika – měření doby dozvuku místností a sálu s uvedením jejich akustických parametrů.

[4]  Technické listy výrobců materiálů a akustické studie školních prostor

[5]  Akustika stavebních objektů. 1. vyd. Brno. ERA, 2009, KAŇKA, J., Stavební Fyzika I – Jiří vaverka, Václav Kozel, Libor Ládyš, Miloš Liberko

[6]  Master Handbook of Acoustics, sixth edition, F.Alton Everest and Ken C. Pohlmann

[7]  Dodaná projektová dokumentace

- UPožadavky norem a legislativy

Žáci a studenti musí během vyučovacího procesu sluchem zaznamenat a osvojit si velké množství pro ně dosud  neznámých slov, nových pojmů, poznatků a jejich vzájemných souvislostí. S novými pojmy se setkávají denně nejen při výuce cizích jazyků, kde každé slovo je pojmem, ale i v rodném jazyce při výuce prakticky všech ostatních předmětů kde výuka probíhá na základě odborné terminologie daného oboru.

Při výuce probíhá komunikace ve třídě v několika rovinách. Nosnou komunikační rovinou je učitel – žáci, protože učitel výuku vede a od něho plynou nové pojmy. Protože výuka je v zásadě společenská událost, je důležitá komunikace i ve zpětném směru žák – učitel a také žák – žáci. Neporozumění jednoho druhému vždy znamená určité momentální vyloučení ze společného dění. Pro kvalitní výuku je tedy důležitá bezchybná srozumitelnost mluveného slova.

Otázkou je, zda v každém běžném výukovém prostoru může být dosaženo bezchybné srozumitelnosti, tedy zda mohou žáci vždy dokonale rozumět tomu co právě učitel říká?

Z technického hlediska lze dokázat, že tomu tak často není a že právě žáci sedící dále od učitele, až po ty co jsou v posledních lavicích, mají nárok porozumět novým dosud neznámým pojmům se znatelně nižší úspěšností než 100%.

Důvodem je ohraničený prostor školní třídy, který má schopnost deformovat  akustickou informaci jdoucí od úst řečníka k uchu posluchače a snižovat srozumitelnost slova. Zpravidla vždy se jedná od učitele vzdálenější polovinu osazenstva učebny. Informace je deformována sledem silných zpožděných odrazů zvuku a dlouhým dozníváním ohraničeného prostoru. Zjednodušeně řečeno, dozvuk předcházejícího slova se míchá se zvukem slova právě vyslovovaného. Pro srozumitelnost řeči je důležitá srozumitelnost souhlásek, které jsou generovány  s násobně menší energií než samohlásky a snadno zanikají v nevhodném akustickém poli místnosti.

Objektivně lze srozumitelnost posoudit a vyčíslit na základě metody ztráty srozumitelnosti souhlásek. Pro dosažení velmi dobré srozumitelnosti musí být ztráta srozumitelnosti souhlásek ZSS < 5%. Do hodnoty ZSS ≤ 8% je srozumitelnost dobrá. Za vyhovující lze považovat srozumitelnost při ZSS ≤ 15%. Hodnoty ZSS > 15% jsou pro srozumitelnost řeči považovány za nevyhovující.

Pro výukové prostory musí být ztráta srozumitelnosti souhlásek velmi  dobrá, tedy ZSS < 5%. Vyšší ztráta srozumitelnosti znamená, že určité procento souhlásek prostě žák není schopen zcela jednoznačně a okamžitě sluchem zpracovat. Ztráta slova nebo více slov mnohdy znamená ztrátu dalších důležitých souvislostí  a následně také ztrátu snahy porozumět dalšímu proudu informací a tím také snahu se aktivně na výuce podílet. Z didaktického hlediska je srozumitelnost mluveného slova důležitou součástí vyučovacího procesu. Kvalitní řešení výukových prostorů z hlediska akustiky je výchozím předpokladem fungující akustické komunikace a významnou součástí tvorby moderních výukových prostředí.

Z těchto důvodů platí pro školní výukové prostory také zákonem závazné technické normy z oblasti akustiky. Dosažení optimální doby dozvuku lze však obtížně dosáhnout bez profesionálního vyprojektování akustických úprav.

Konkrétní výsledky vlivu akustiky učebny na řečovou komunikaci prezentuje následující příklad, který řeší akustické prostředí v běžné školní třídě nově projektované školy. Jedná se o místnost s podlahovou plochou 62,7 m2, objemem 243,3 m3, rozměry 9,3 x 6,75 x 3,88 [m]. Počet přítomných sedících osob je 31. Nejvzdálenějšího žáka dělí od katedry vzdálenost cca 7 m . Doba dozvuku obsazené učebny se bude pohybovat kolem 1,5 s až 1,8 s .

Pro dosažení velmi dobré srozumitelnosti musí být ve výukovém prostoru, určeném výlučně pro řeč, ztráta srozumitelnosti souhlásek ZSS < 5% . Tomu zde odpovídá maximální doba dozvuku T0 ≤ 0,56 s .

Z uvedeného je vidět, že doba dozvuku akusticky neupraveného prostoru je několikanásobně vyšší.  Ztráta srozumitelnosti souhlásek ZSS = 13,5 % což znamená, že srozumitelnost může být klasifikována pouze jako „vyhovující“, a to už od přímé vzdálenosti od  mluvčího cca 3,5 m a větší . Největší úhlopříčná vzdálenost katedry a nejvzdálenějšího žáka je zde cca 7 m . Z tohoto jasně vyplývá, že při takto vysoké ztrátě srozumitelnosti souhlásek není téměř 40 % žáků schopno některé neznámé pojmy, vyslovené průměrným mluvčím, zcela jednoznačně sluchem zpracovat. Tento problém lze jednoduše vyřešit pouze kvalitní akustickou úpravou učebny.

Výhody akusticky upravených učeben:

podstatné snížení doby dozvuku v učebně přináší nejen kvalitní srozumitelnost mluveného slova, nebo i reprodukovaného slova, např. při audiovizuálních prezentacích, ale i několikanásobné snížení hlukového pozadí a vytvoření ztišeného kulturního výukového prostředí, které je mnohem vhodnější pro soustředění se na výuku jak pro žáky, tak také pro učitele. Vyšší pohoda akustického poslechu pochopitelně vyžaduje od posluchačů méně energie na soustředění. Akustickou úpravou se také dosáhne snížení rozdílů mezi mluvčími s kvalitativně různými hlasovými dispozicemi. Vytvoření akustické pohody má také značný pozitivní vliv na psychologii chování žáků a studentů.

Požadavky technických norem a legislativy:

Akustické požadavky na školní učebny definuje platná norma:

ČSN 73 0527  Akustika – Projektování v oboru prostorové akustiky – Prostory pro kulturní účely – Prostory ve školách – Prostory pro veřejné účely, březen 2005.

Zákonem č.148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, s účinností od 1.6.2006 jsou všechny platné české normy v oblasti akustiky ustanoveny jako závazné.

Česká technická norma ČSN 73 0527, zabývající se projektováním prostorové akustiky, stanovuje pro učebny různého typu, v návaznosti na objem učebny, hodnoty optimální doby dozvuku v oktávovému pásmu 1000 Hz, a dále kmitočtová oktávová pásma důležitá pro sledování hodnot doby dozvuku, toleranční pásma pro dovolený pohyb doby dozvuku, apod.

Například:

| Prostor | Objem [m3] (orientačně) | Doba dozvuku T0 [s] |
| --- | --- | --- |
| Jazyková učebna Učebna HV při reprodukované hudbě Audiovizuální učebna Učebna a posluchárna Učebna hry na individuální nástroje a sólového zpěvu Učebna hudební výchovy | 130 až 180 200 200 do 250 80 až 120 200 | 0,45 0,5 0,6 0,7 0,7 0,9 |

výtah vybraných typů výukových prostorů z ČSN 73 0527

- UPopis prostoru

Řešené učebny mají objem 262 m3. S kapacitou max 28 žáků v jedné učebně. Podlaha je navržena vynil. Pod stropem bude celoplošně akustický podhled s pohltivostí alfa w = 1,00.

Optimální střední doba dozvuku pro kmitočet 1 kHz je 0,64s (v závislosti na objemu), která přímo ovlivňuje dosažení požadované srozumitelnosti na úrovní výborná až dobrá.

- UNavržená akustická úprava

Akustické zatlumení prostoru je efektivní řešit celoplošným akustickým minerálním kazetovým podhledem. Proto doporučujeme širokopásmový pohltivý podhled. V tomto případě pro omezení možnosti kondenzace par, jako ostrovní systém. Jako širokopásmový akusticky pohltivý kazetový  podhled je možné doporučit typ EUROCOUSTIC – Tonga Eurodesign, deska z kamenné vaty kryté skelnou tkaninou probarvovanou ve výrobě  a velikostí desek 600 x 600 x 40mm (Tonga, barva bílá, tl. 40mm, αw-1,0 , reakce na oheň třída A1, tep.odpor R=1,4m2K/W, průhyb při 100% vlhkosti po  dnech 0,00mm, kamenná vlna, hmotnost 4,0 kg/m2, index šíření plamene 0 mm/min, Air Indor Quality (AIQ) =A+, zároveň nepodporuje růst plísní a rozvoj bakterií. ) Na tyto desky pro zvýšení pohltivosti v nízkých frekvencích bude položena po obvodu do 600mm od stěny technická izolace zabalená v perforované PE folii. Podhledové desky jsou neseny ocelovým lakovaným závěsným rastrem T24 s doporučeným svěšením 100 mm od stropu. Některé desky mohou být nahrazeny vsazenými rastrovými svítidly.

Pod úrovní podhledu bude umístěn difrakční rezonátor pro pohlcování nízkých kmitočtů. Rezonátor má tvar lichoběžníku se spodní hloubkou 80mm a horní hloubkou 200mm. Z vnitřní strany na přední stěně je položena minerální vata tl. 40mm. Rezonátor je naladěn na hlavní kmitočet 160Hz. Rezonátor je vyroben z drážkovaných desek z vermikulitu Grenamat B, reakce na oheň B-s1-d0, Povrch desky HPL index šíření plamene ≤20 mm/min.

- UModelový výpočet doby dozvuku

V přílohách je uveden výpočet doby dozvuku s navrhovanými akustickými úpravami. Toleranční meze a kmitočtové pásmo je uvedeno s platností pro učebny ve vztahu k objemu dle normy ČSN 73 0527.

Vypočtená doba  dozvuku je pro jednoduchost porovnána s optimální dobou dozvuku (T/To). Tím je je dosaženo jednoduché porovnání s To = 100% a limity dolní a horní hranice.  Vypočtené hodnoty srozumitelnosti se pohybují v nejvzdálenějším bodě od učitele v úrovni výborná až dobrá.

- UCelkové hodnocení akustické úpravy

Uvedené akustické úpravy vyhoví normou a legislativou daným požadavkům a vytvoří předpoklady pro velmi dobrou akustickou pohodu v učebnách.  Výsledná hodnota je bližší dolní hranici doporučeného tolerančního pásma pro místnosti těchto rozměrů. To se projeví větší „tichostí“ a vysokou srozumitelností. Srozumitelnost je zásadní při porozumění např. při výuce cizích jazyků. Při vysoké srozumitelnosti jsou žáci přirozeně (fyziologicky) nuceni poslouchat učitele a tím se zlepšují při výuce. Dále se dosažená akustická pohoda projeví na zlepšeném soustředění díky menší hlukové zátěži.  Celkově bude prostor pro učitele i žáky akusticky přívětivý. V ostatních prostorách je doporučen širokopásmový akusticky pohltivý strop. Tedy podhled s pohltivostí alfa w ≥ 0,80 .

Miroslav Hrabal

29.8. 2022