| Zadavatel: | Statutární město Opava |  |
| --- | --- | --- |
| Sídlo: Zastoupený: | Horní náměstí 382/69, 746 01 Opava-Město |  |
| IČ | 00300535 |  |
| Název zakázky: | Evidenční číslo: |  |
| „Výběr projektanta – Aquacentrum Opava“ |  |  |  |

Příloha č. 6b ZD, po vyplnění Příloha č. 4 SoD

| Účastník: | . |
| --- | --- |
| IČ: | . |
| Se sídlem: | . |
| Zastoupený: | . |

Specifikace tvorby BIM modelu

- INFORMACE O PROJEKTU

Tato kapitola definuje základní projektové informace.

- VLASTNÍK PROJEKTU:			………………………………………………….

- NÁZEV PROJEKTU:			………………………………………………….

3. POLOHA A ADRESA PROJEKTU:	………………………………………………….

4. ZPŮSOB DORUČENÍ:			………………………………………………….

5. POPIS PROJEKTU:			…………………………………………………..

6. BIM PROJEKT – ČASOVÝ HARMONOGRAM:	………………………………………….

- ZÁKLADNÍ MILNÍKY PROJEKTU

Následující tabulka zahrnuje okruh požadovaných milníků. Ta může být rozšířena i o další milníky, tak jak je bude vyžadovat postup projekčních prací a koordinace jednotlivých týmů dle požadavků vlastníka projektu.

| Fáze / milník projektu | Datum | Zúčastněné strany |
| --- | --- | --- |
| PŘEDÁNÍ ZADÁNÍ PROJEKTU - STUDIE |  |  |
| DURDSP |  |  |
| DOKONČENÍ VYPRACOVANÉ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY |  |  |

- BIM MANAGEMENT – VEDENÍ PROJEKTU

Seznam BIM Managerů každé zúčastněné organizace

| Organizace | Kontaktní osoba | Adresa | E-mail | Telefon |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- SOFTWARE

Seznam software použitých pro tvorbu BIM modelů.

Do následující tabulky uveďte ke každému modulu (např. vodovodní potrubí, potrubní pošta, …) požadované informace charakterizující příslušnou oblast:

| PROFESE ORGANIZACE POUŽITÝ BIM SOFTWARE/VERZE BIM KONTROLA SOFTWARE/VERZE | PROFESE ORGANIZACE POUŽITÝ BIM SOFTWARE/VERZE BIM KONTROLA SOFTWARE/VERZE | PROFESE ORGANIZACE POUŽITÝ BIM SOFTWARE/VERZE BIM KONTROLA SOFTWARE/VERZE | PROFESE ORGANIZACE POUŽITÝ BIM SOFTWARE/VERZE BIM KONTROLA SOFTWARE/VERZE |
| --- | --- | --- | --- |

- VYUŽITÍ BIM – INFORMAČNÍ ÚDAJ PRO DALŠÍ FÁZE REALIZACE PROJEKTU

PODKLADEM PRO DOKUMENTACI SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ BUDE DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

Před samotným modelováním je třeba nastavit účel použití modelu. To bude definovat, jak jsou modely sestaveny a na jakou konkrétní úroveň detailů (LOD) budou jednotlivé organizace vyvíjet svůj BIM model pro skutečné provedení stavby (SPS). V následující tabulce jsou uvedeny minimální požadavky na modely.

Cena za uvedené činnosti musí být zahrnuta v celkové ceně díla.

Detailní popis požadavků na tvorbu modelů pro jednotlivé fáze realizace stavby je uveden v tabulkách B1, B2 a B3p v čl. 13.

| Poř.č. | PLÁNOVACÍ FÁZE SPS | Poř.č. | PROJEKCE SPS | Poř.č. | STAVBA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PRINCIPY NÁVRHU |  | MODEL STÁVAJÍCÍHO STAVU STAVENIŠTĚ |  |  |
|  | ZADÁVACÍ FÁZE PROJEKTU |  | MODEL STÁVAJÍCIHO STAVU |  |  |
|  | ANALÝZA STAVENIŠTĚ |  | SPECIFIKACE |  | NÁVRH ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ |
|  |  |  | REVIZE NÁVRHU |  | DÍLENSKÁ DOKUMENTACE |
|  |  |  | KOORDINACE BUDOVY |  | KOORDINACE BUDOVY |
|  |  |  | KOORDINACE STAVENIŠTĚ |  | KOORDINACE STAVENIŠTĚ |
|  |  |  | STATICKÁ ANALÝZA |  | DIGITÁLNÍ FABRIKACE |
|  |  |  | SVĚTELNÁ STUDIE |  | 3D KONTROLA A PLÁNOVÁNÍ PROVEDENÍ STAVBY |
|  |  |  | ENERGETICKÁ STUDIE |  | MODELOVANÍ SKUTČNÉHO STAVU |
|  |  |  | TZB STUDIE |  |  |
|  |  |  | CERTIFIKACE BUDOVY |  |  |
|  |  |  | STANDARDIZACE PRO SCHVALOVACÍ PROCESY. |  |  |
|  |  |  | STAVEBNÍ HARMONOGRAM (3D MODELING) |  | STAVEBNÍ HARMONOGRAM (3D MODELING) |

- MODELOVÁ STRUKTURA, POJMENOVÁNÍ, PŘESNOST

POJMENOVÁVÁNÍ DAT:

Navrhněte systém pojmenovávání souborů, popřípadě upravte počet dílčích BIM modelů dle charakteru projektu a zúčastněných organizací.

Příklad označení je uveden v následující tabulce.

| NÁVRH SYNTAXE POJMENOVÁNÍ SOUBORŮ: |  |  |
| --- | --- | --- |
| (Kód projektu)-( Kód objektu)-(Kód Disciplíny)-(Kód modelu)-(Název výkresu) – (Stupeň revize).přípona Příklad: CC01_SO.01_AS_100_Architektonický model_00.rvt |  |  |
| PROFESE/MODEL | KÓDOVÉ OZNAČENÍ | BARVA MODELU |
| MODEL DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY | DI- |  |
| MODEL OBČANSKÉ VYBAVENOSTI | OV- |  |
| ARCHITEKTONICKÝ MODEL | AS- |  |
| MODEL ZELENĚ | LS- |  |
| MODELV HLAVNÍHO VZT VEDENÍ | MH- |  |
| MODEL PODRUŽNÉHO VZT VEDENÍ | MP- |  |
| MODEL MECHANICKÉHO VYBAVENÍ VZT | MV- |  |
| MODEL ZAŘÍZENÍ STAVENÍŠTĚ | ZS- |  |
| MODEL SPLAŠKOVÉ KANALIZACE | SK- |  |
| MODEL DEŠŤOVÉ KANALIZACE | DK- |  |
| MODEL ROZVODŮ VODY | RV- |  |
| MODEL VEDENÍ PLYNU | VP- |  |
| MODEL VEDENÍ SILNOPROUDU | VS- |  |
| MODEL OSVĚTLENÍ | OS- |  |
| STATICKÝ MODEL | SS- |  |
| MODEL PBŘ | SP- |  |
| MODEL MaR | mR- |  |

  - MODELOVÁ STRUKTURA

Popište, jakým způsobem bude model strukturován… např. Dle objektu, dle podlaží, dle charakteru modelu a/nebo dle disciplíny, tak aby, každá zúčastněná organizace měla jasně definovanou souborovou strukturu.

  - JEDNOTKY A SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM

Popište, jaký souřadnicový systém bude použit, Jaká pravidla budou platit pro lokální modely a jaká pro koordinační modely soutisků ve vztahu ke globálnímu souřadnicovému systému

  - ELEKTRONICKÁ VÝMĚNA DAT

Popište, jakým způsobem budou jednotlivé týmy spolupracovat.

Uveďte, jakým způsobem bude provedena výměna informací mezi jednotlivými týmy, jaký bude použit standard pro e-mailovou komunikaci, sdílení souborů, popřípadě jiný komunikační protokol. Jakým způsobem budou zálohována data, přístup a oprávnění k datům aj.

- SPECIFIKACE VÝVOJE MODELU

Modelování prvků dle profese, stupeň podrobnosti - level of development (LOD), autor prvku (MCA) budou definovány na základě přehledové tabulky základních prvků návrhu. Konkrétní projektová matice bude přílohou tohoto dokumentu v jeho vyšších stupních, zároveň s konkretizací zadání a účelu modelu. Členění jednotlivých vývojových fází a přiřazení odpovědností za jednotlivé modelové kategorie prvků je závislé na typu hierarchichie vedení projektu.

VYSVĚTLIVKY:

BIM – Výkonný plán bim (Bim execution plan)

LOD - DEFINICE STUPNĚ PODROBNOSTI MODELOVÉHO PRVKU

MCA - AUTOR MODELOVÉHO PRVKU

gp - GENERÁLNÍ PROJEKTANT

pd – projektová dokumentace

DC - podDODAVATELÉ PD

gd - GENERÁLNÍ DODAVATEL

TC - podDODAVATELÉ gd

DURDSP - DOKUMENTACE PRO POVOLENÍ STAVEBNÍHO ZÁMĚRU

DPS – DOKUMENTACE PROVEDENÍ STAVBY

Sps - skutečné provedení stavby

CAFM – POČÍTAČOVÝ SYSTÉM PRO SPRÁVU BUDOV (Computer Aided Facility Management)

- SYSTÉMOVÁ KOORDINACE

Zpracování schématu vzájemné koordinace profesí zapojených do projektu.

VYSVĚTLIVKY:

ARCH - DODAVATEL ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁSTI

EL - DODAVATEL ČÁSTI SILNOPROUDÝCH A SLABOPROUDÝCH ROZVODŮ A SYSTÉMŮ

VZT - DODAVATEL ČÁSTI VZDUCHOTECHNIKY

TV - TRUBNÍ VEDENÍ - DODAVATELÉ ČÁSTI DEŠŤOVÝCH, KANALIZAČNÍCH, PLYNOVÝCH A VODOVODNÍCH SYSTÉMŮ

PO - DODAVATEL POŽÁRNÍ OCHRANY (SPRINKLERY, SHS, OTK…)

SS - DODAVATEL STATICKÉ ČÁSTI

PP - PODZEMNÍ PODLAŽÍ

NP – NADZEMNÍ PODLAŽÍ

C - HRUBÁ KOORDINACE

H - DETAILNÍ KOORDINACE

01,02,03,… - INDEXACE POŘADÍ JEDNOTLIVÝCH KOORDINACÍ

- POŽADAVKY KLADENÉ NA BIM A FACILITY DATA

Strategie tvorby tohoto dokumentu, který bude závaznou přílohou projektu pro všechny zúčastněné strany, je založena na koncepci zadání zakázky, stanovení cílů, přiřazení práv a povinností zúčastněným stranám na základě jejich možností orientovat se a komunikovat v BIM prostředí, výběru komunikačního protokolu, normativních a legislativních požadavků, aj. Cílem zadavatele je maximální využití požadovaných informací při budoucí správě a údržbě stavby a technologií.

V průběhu realizace díla bude třeba detailně ve spolupráci se zadavatelem vyspecifikovat:

- Komunikační protokol (ICT,vnitřní komunikační protokoly,…)

- Užití norem (ČSN,EN, AIA, BSI, …)

- Užití standardů (COBie, LOD, BIMforum…)

- Pojmenovávání souborů

- Souborová struktura

- Datová politika

- Konkrétní využití a očekávání od výstupů z BIM modelů (tato informace nemusí být sdílena se všemi účastníky projektu)

- Další požadavky

- DEFINICE LOD

VYSVĚTLIVKY:

LOD - DEFINICE STUPNĚ PODROBNOSTI MODELOVÉHO PRVKU

  - LOD100

CELKOVÝ OBJEMOVÝ MODEL BUDOVY, ORIENTAČNÍ PLOCHA, OBJEM, UMÍSTĚNÍ A ORIENTACE VE 3D MODELU, NEBO JINÉ REPREZENTACI

  - LOD200

JEDNOTLIVÉ STAVEBNÍ ELEMENTY JSOU MODELOVÁNY JAKO GENERALIZOVANÉ SYSTÉMY NEBO SESKUPENÍ ELEMENTŮ S PŘIBLIŽNÝM MNOŽSTVÍM, ROZMĚREM, TVAREM, MÍSTĚNÍM A ORIENTACÍ. K JEDNOTLIVÝM ELEMENTŮM MOHOU BÝT PŘIŘAZENY NEGEOMETRICKÉ POPISNÉ INFORMACE.

  - LOD300

STAVEBNÍ ELEMENTY JSOU MODELOVÁNY JAKO SPECIFICKÉ SKUPINY ELEMENTŮ PŘESNÉ VE SMYSLU JEJICH MNOŽSTVÍ, ROZMĚRŮ, TVARU, UMÍSTĚNÍ A ORIENTACE.

K JEDNOTLIVÝM ELEMENTŮM MOHOU BÝT PŘIŘAZENY NEGEOMETRICKÉ POPISNÉ INFORMACE (TEPLOTA MÉDIA, TLAK, …)

Příklady modelovaných prvků:

  - LOD350

STAVEBNÍ ELEMENTY JSOU MODELOVÁNY JAKO SPECIFICKÉ OBJEKTY S PŘESNÝM ROZMĚREM, TVAREM, UMÍSTĚNÍM, MNOŽSTVÍM, ORIENTACÍ, INFORMACEMI O ZHOTOVITELI A PODROBNÝMI DETAILY.

K JEDNOTLIVÝM ELEMENTŮM MOHOU BÝT PŘIŘAZENY NEGEOMETRICKÉ POPISNÉ INFORMACE (TEPLOTA MÉDIA, TLAK, …).

  - LOD400

STAVEBNÍ ELEMENTY JSOU MODELOVÁNY TAK JAK BYLY POSTAVENY A DODÁNY S PŘESNÝMI ROZMĚRY, MNOŽSTVÍM, TVAREM, POLOHOU A ORIENTACÍ.

K JEDNOTLIVÝM ELEMENTŮM MOHOU BÝT PŘIŘAZENY NEGEOMETRICKÉ POPISNÉ INFORMACE (legislativa, manuály, …).

- MODELOVACÍ POSTUPY

Hlavním důvodem pro zpracování nových stavebních objektů metodikou BIM (informační model budovy) je snaha zefektivnit proces projektování, přípravy, výstavby a následné správy objektů. Přednosti modelu takto zpracovaného jsou – vyšší přehlednost z důvodu přesné geometrické reprezentace, jednodušší spolupráce díky informační hodnotě modelu, výkazy výměr odpovídající modelu, efektivnější koordinace jednotlivých profesí, centrální správa dat atd. Všechny tyto vlivy vedou k zefektivnění nákladů na výstavbu a údržbu budovy v celém jejím životním cyklu, což podporuje myšlenku udržitelné výstavby.

Tato metodika není určena pro definování obsahu projektové dokumentace, to určují jiné předpisy. Metodika slouží pro upřesnění požadavků společnosti na přesnost a obsah modelu po stránce tvorby informačního modelu.

11.1.  Požadavky na BIM model

Základním cílem BIM projektu je vytvořit a následně spravovat co nejdokonalejší BIM model, tj. prostorový geometrický model významně obohacený o atributová data v podobě hodnot parametrů, ceny či časové osy. Sekundárním cílem je vytvoření projektové dokumentace, která se svou reprezentací v co největší míře musí blížit stávajícím normám pro zakreslování, nicméně je podřízena možnostem modelu (např. schematické výkresy typu rozvinutých řezů a podobně nemusí být zpracovány).

Digitalizovaný model bude základem pro komunikaci mezi jednotlivými profesemi spolupracujícími na projektu objektu, jeho výstavbou a následnou správou. Podkladem je 2D model a generální dodavatel stavby převede tento 2D model do modelu 3D, a to i v případě, že z nějakého důvodu aktuální poddodavatel profesní části není schopen svou profesi v BIM zpracovat sám.

Za tvorbu BIM modelu (projektová dokumentace skutečného provedení) a za vynesení skutečného provedení stavby je zodpovědný generální dodavatel stavby. Za vynesení skutečného provedení stavby pak generální dodavatel GD.

Jednotlivé stupně projektové dokumentace budou odvozovány z modelu s odpovídající úrovní tzv. LOD (Level of Development). Úrovně LOD pro jednotlivé stupně PD a jednotlivé stavební konstrukce budou definovány v BEP, který se stane nedílnou součástí smlouvy o dílo.

2D digitální i listinné výstupy budou přímo vycházet z modelu. Není povolena žádná dodatečná úprava v aplikaci podporující 2D kreslení. Výjimku mohou tvořit detaily, prezentační pohledy (rendery, schémata) případně další výstupy, jejichž úprava ve 2D nepovede k chybné, nebo zmatečné interpretaci a posléze chybám při výstavbě.

Struktura a hierarchie dat musí odpovídat obecně uznávanému BIM formátu IFC. Konkrétně se jedná o základní prostorové vztahy v modelu (Pozemek – Objekt – Patro – Místnost), kategorizaci stavebních prvků a definici potřebných atributů. Pokud BIM software, ve kterém bude model vznikat, neumožňuje plně dodržet normu IFC, bude nutné definovat tyto výjimky a způsob jejich řešení. Tato definice bude opět součástí BEP dokumentu, který bude třeba upravit přesně pro potřeby konkrétního projektu.

11.2.	Vnější konstrukce a terén

Vnějšími konstrukcemi rozumíme inženýrské sítě a dopravní stavby. S nimi je úzce spjato okolí stavby, které je tvořeno upraveným terénem. V rámci BIM projektu je vhodné  veškeré nové rozvody, konstrukce a terénní úpravy řešit formou 3D geometrie s přidanými atributovými informacemi (viz. obrázky v čl. 10). Vzhledem k tomu, že technologie BIM do oblasti Civil Engineering teprve proniká, nelze na model klást žádné vyšší požadavky. Požadavky by měly vyplynout především z potřeb, jak s daty v průběhu návrhu, výstavby a provozu, bude nakládáno. Pozornost by mohla být soustředěna v případě potřeby také na spolupráci s CAFM systémy, které se dnes používají pro správu areálů.

11.3. 	Stavební část

BIM model stavební části bude přesně reprezentovat navrhovaný/výsledný stav. Úroveň řešeného geometrického a atributového detailu bude závislá na stupni projektové dokumentace a příslušného stupně LOD.

11.4. 	Konstrukční prvky a výrobky

Modelovaná konstrukce musí být rozdělena tak, aby z ní bylo možné získat strukturovaný a přesný výkaz výměr. Objekty, u nichž je měrnou jednotkou metr (běžný, čtverečný a kubický), je třeba řešit tak, aby výměra byla co nejpřesnější, tj. prvky musí přesně tvarově odpovídat finálnímu tvaru a musí být děleny/spojovány korektně. U prvků, jejichž měrnou jednotkou je kus, je třeba tvarově dodržet jen koordinačně důležité rozměry. V případě doplňkových prvků a výrobků, lze v rámci zrychlení tvorby PD použít i zjednodušenou geometrii (ohraničující kvádr).

Dělení jednotlivých konstrukcí je na každém projektu individuální, a proto je třeba jej stanovit opět v BEP. Obecně by však mělo být dodrženo pravidlo, že se konstrukce rozdělují podle toho, jak se realizují (musí být např. dodrženy dilatační celky). Zároveň je třeba dbát na to, aby jednotlivé prvky byly správně zařazeny v prostorové hierarchii modelu. To se týká především vertikálních konstrukcí.

V modelu by se neměly vyskytovat geometrické nesrovnalosti, jako jsou překrývající se hmoty, nebo kolize. Kolidující prvky se mohou v modelu vyskytovat v případě, že je to tak žádoucí (průchod sádrokartonovou stěnou, který je řešen dodatečně na stavbě apod.). Hmoty jednotlivých stavebních prvků musí reprezentovat tvarově i atributově příslušný prvek. To je důležité především u železobetonových konstrukcí, kde se jednotlivé, elementy vzájemně prolínají (stropní deska a hlavice či trám viz Obr.1).

Obr. 1: Nesprávné vs. správné napojení monolitických konstrukcí.

Model musí být korektně dělen i z pohledu materiálů. Hlubší materiálové (např. jednotlivé třídy betonu) dělení souvisí opět se stupněm PD a příslušným LOD. Definice, kdy a jakou měrou budou rozdílné materiálové charakteristiky do modelu zakomponovány je opět otázkou BEP.

11.5.	Povrchy

Povrchové úpravy (omítky, obklady, malby a nášlapné vrstvy) jednotlivých konstrukcí musí být modelovány v reálných rozměrech. Důležité informace je typ povrchu, plošná výměra a geometrická poloha. Může být vyžadována informace, v jaké místnosti se daný povrch nachází.

11.6.	Místnosti

Samostatnou kapitolu tvoří místnosti. Místnost je 3D element, u kterého lze evidovat veškeré informace potřebné pro návrh obslužného TZB systému (VZT, ZTI, Elektro). Zároveň si s sebou místnost nese informace o ploše či o objemu. Požadavkem může být i evidence jednotlivých povrchů a jejich plošných výměr a to z důvodu následné údržby.

Číslování místností a jejich popis musí splňovat standard uvedený v BEP. Tento číselník pak bude uveden v FM systému, kde k jednotlivým místnostem mohou být alokovány zdroje (osoby, energie, vybavení), jejichž spotřebu lze pak dlouhodobě vyhodnocovat a řídit.

11.7.	Profesní část

U všech TZB profesí lze jednotlivé stavební komponenty rozdělit do čtyř základních skupin. Koncové prvky, vedení, prvky na vedení a podpůrné prvky.

11.8.	Koncové prvky

Koncovými prvky rozumíme komponenty, které jsou buď zdrojem, nebo spotřebičem. Mezi koncové prvky patří např. kotel, vyústka vzduchotechniky, nebo zásuvka. Tyto prvky musí být v modelu osazeny v korektních místech a v korektních počtech dle jednotlivých typů a to s příslušnými atributovými informacemi dle LOD. Jejich měrnou jednotkou je kus a tudíž se na ně vztahuje shodné pravidlo, jako na prvky stavební. Navíc tyto prvky musí evidovat příslušnost k jednotlivým TZB systémům. Těchto systémů může být na elementu evidováno hned několik.

11.9.	Vedení

Vedením se rozumí liniové komponenty, pomocí nichž je tvořen fyzický rozvod média mezi koncovými elementy. Typicky se jedná o trubky a VZT potrubí. Tyto prvky musí tvarově a prostorově odpovídat navrhovanému stavu, tj. vedení musí být korektně geometricky umístěno v prostoru a musí obsahovat všechny koordinačně důležité subkomponenty (např. příruby). Zároveň musí evidovat příslušný TZB systém, který může být pouze jeden. Systém vedení musí fyzicky propojit zdroj a spotřebič a musí informaci předat i prvkům na vedení.

Vzhledem ke komplikovanosti a nepřipravenosti současného BIM software, nebude vyžadována tvorba elektrických rozvodů, tj. kabeláže.

11.10.	Prvky na vedení

Prvky na vedení jsou elementy, které slouží k obsluze média. Typicky to jsou ventily, filtry, klapky, ale také sběrače nebo elektrické rozváděče. Tyto prvky mají shodné požadavky co do tvaru a atributů, jako prvky koncové. Musí být pevně svázány s vedením, tj. nesmí se vyskytovat mimo vedení. Jedinou výjimkou tvoří elektro komponenty, kde není požadováno fyzické spojení pomocí kabelů. Zde musí platit jen logická provázanost mezi jednotlivými komponentami, která může být graficky reprezentována jako schéma.

11.11.	Podpůrné prvky

Podpůrné prvky jsou prvky montážní, jako jsou např. závěsy potrubí nebo kabelové lávky a žlaby. Zatímco kabelové lávky a žlaby musí být modelovány pro účely koordinace, modelování závěsů a konzol je otázkou dokumentu BEP a vzájemné dohody mezi projektantem, investorem a realizační firmou. Kromě geometrické přesnosti a příslušnosti k typu a kategorii stavebního elementu nejsou na tyto prvky kladeny žádné další zásadní požadavky.

Použité zkratky

BEP 	BIM Execution Plan

BIM	Building Information Modeling, informační model budovy

FM	Facility Management, správa budovy

PD	Projektová dokumentace

SW	Software

LOD 	Level of Development

- DEFINICE INFORMAČNÍ HODNOTY MODELU

Level of Development (LOD) specifikace je dokument, který umožňuje praktikům ve stavebním průmyslu specifikovat a formulovat s vysokou úrovní definice obsahu a spolehlivost informačních modelů budovy (BIMS) v různých fázích procesu projektování a výstavby. LOD Specifikace využívá základní definice LOD, vyvinuté organizací AIA pro AIA G202-2013 Building Information Modeling protocol, a je organizována dle CSI Uniformat 2010. Definuje a ilustruje charakteristiky modelových prvků různých stavebních systémů na různých úrovních rozvoje. Toto jasné vyjádření umožňuje autorům modelů definovat úroveň jejich rozvoje svých modelů, a umožňuje následným uživatelům, aby jasně pochopili použitelnost a omezení modelů, které dostávají.

Poznámky:

•	Definice LOD(level od development) , dle AIA amerických standardů, upravená dle praktických zkušeností mezinárodní organizací BIMFORUM,  je vybrána záměrně pro svou jednoduchost a výraznou přehlednost.

•	Odkaz:

CZBIM - http://czbim.org/

- POSTUPNÁ TVORBA MODELŮ BIM V PRŮBĚHU REALIZACE STAVBY – INFORMACE PRO DALŠÍ POSTUP REALIZACE PROJEKTU

V následujících tabulkách B1, B2 a B3 jsou uvedeny základní požadavky na postupnou tvorbu modelů (LOD). Zadavatel očekává na konci každé fáze aktuální stav BIM modelu v uvedeném stupni podrobnosti.

Tabulka B1 - Hrubá stavba:

Specifikuje rozsahu požadavků zadavatele na stupeň podrobnosti modelového prvku (LOD) pro jednotlivé fáze realizace jednotlivých oblastí skutečného stavu stavby (SPS).

Tabulka B2 – Profese:

Specifikuje rozsahu požadavků zadavatele na stupeň podrobnosti modelového prvku (LOD) pro jednotlivé fáze realizace jednotlivých oblastí skutečného stavu stavby (SPS) po profesích.

Tabulka B3 - mapování průběhu realizace stavby:

Specifikuje rozsahu požadavků zadavatele na stupeň podrobnosti modelového prvku (LOD) pro jednotlivé fáze realizace jednotlivých oblastí skutečného stavu stavby (SPS).

Vysvětlivky k dále uvedeným tabulkám B1, B2, B3.

DURDSP	Dokumentace k povolení stavebního záměru

DPS	Dokumentace provedení stavby

SPS	Skutečné provedení stavby

ZD	Zjednodušená dokumentace stavby - Facility management model –

model je očištěn o informace, které jsou pro FM správu nepotřebné

LOD	Level Of Development

ZS	Zodpovědná strana

A	Architekt/Inženýr

S	Statik

DS	Dodavatel stavby

VZT	Vzduchotechnik

TZB	Zdravotechnik, plynař

E	Elektrikář

P	Požárník

D	Dopravní inženýr

LS	Landscape architekt

FM 	Facility management

AIA	Správce Facility management

American Institut of Architects – americká komora architektů a projektantů

Poznámka:

Specifikace LOD byla pro jednotlivé fáze stanovena z hlediska potřeby pro vydání projektové dokumentace dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v platném znění, pro správu budovy a pro potřeby účelné koordinace stavby

| Tabulka B1 |  | SPS |  | SPS | 50% | SPS | 100% | SPS |  | SPS | 100% | RDS |  | SPS |  |  | ZD |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (hrubá stavba) |  | Fáze 1 |  | Fáze 2 |  | Fáze 3 |  | Fáze 5 |  | Fáze 4 |  | Fáze 6 |  | Fáze 7 |  |  | Fáze 8 |  |
|  |  | LOD | ZS | LOD | ZS | LOD | ZS | LOD | ZS | LOD | ZS | LOD | ZS | LOD | ZS |  | LOD | ZS |
| A ARCHITEKTURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vnější stěny | 200 | DS | 300 | DS | 300 | DS | 300-350 | DS | 350 | DS | 350 | DS | 400 | DS |  | 350 | FM |
|  | Vnitřní stěny | 200 | DS | 300 | DS | 300 | DS | 300-350 | DS | 350 | DS | 350 | DS | 400 | DS |  | 350 | FM |
|  | Panely Obvodového Pláště | 200 | DS | 300 | DS | 300 | DS | 300-350 | DS | 350 | DS | 350 | DS | 400 | DS |  | 350 | FM |
|  | Střechy | 200 | DS | 300 | DS | 300 | DS | 300-350 | DS | 350 | DS | 350 | DS | 400 | DS |  | 350 | FM |
|  | Dveře | 200 | DS | 300 | DS | 300 | DS | 300-350 | DS | 350 | DS | 350 | DS | 400 | DS |  | 350 | FM |
|  | Okna | 200 | DS | 300 | DS | 300 | DS | 300-350 | DS | 350 | DS | 350 | DS | 400 | DS |  | 350 | FM |
|  | Stínění | 200 | DS | 300 | DS | 300 | DS | 300-350 | DS | 350 | DS | 350 | DS | 400 | DS |  | 350 | FM |
|  | Podhledy | 200 | DS | 300 | DS | 300 | DS | 300-350 | DS | 350 | DS | 350 | DS | 400 | DS |  | 350 | FM |
|  | Výtahy | 200 | DS | 300 | DS | 300 | DS | 300-350 | DS | 350 | DS | 350 | DS | 400 | DS |  | 350 | FM |
|  | Schodiště | 200 | DS | 300 | DS | 300 | DS | 300-350 | DS | 350 | DS | 350 | DS | 400 | DS |  | 350 | FM |
|  | Madla | 200 | DS | 300 | DS | 300 | DS | 300-350 | DS | 350 | DS | 350 | DS | 400 | DS |  | 350 | FM |
|  | Zámečnické/Klempířské výrobky | - | - | 300 | DS | 300 | DS | 300-350 | DS | 350 | DS | 350 | DS | 400 | DS |  | 350 | FM |
|  | Bezpečnostní značky a signály | - | - | 300 | DS | 300 | DS | 300-350 | DS | 350 | DS | 350 | DS | 400 | DS |  | 350 | FM |
|  | Zařizovací předměty a vybavení | 200 | DS | 300 | DS | 300 | DS | 300-350 | DS | 350 | DS | 350 | DS | 400 | DS |  | 350 | FM |
| B STATIKA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Základy | - | - | 300 | DS | 300 | DS | 300-350 | DS | 350 | DS | 350 | DS | 400 | DS |  | 350 | FM |
|  | Podlahové desky | - | - | 300 | DS | 300 | DS | 300-350 | DS | 350 | DS | 350 | DS | 400 | DS |  | 350 | FM |
|  | Ocelové prvky | - | - | 300 | DS | 300 | DS | 300-350 | DS | 350 | DS | 350 | DS | 400 | DS |  | 350 | FM |
|  | Bednění | - | - | 300 | DS | 300 | DS | 300-350 | DS | 350 | DS | 350 | DS | 400 | DS |  | 350 | FM |
|  | Beton litý na místě | - | - | 300 | DS | 300 | DS | 300-350 | DS | 350 | DS | 350 | DS | 400 | DS |  | 350 | FM |
|  | Dilatační spáry | - | - | 300 | DS | 300 | DS | 300-350 | DS | 350 | DS | 350 | DS | 400 | DS |  | 350 | FM |
|  | Schodiště | - | - | 300 | DS | 300 | DS | 300-350 | DS | 350 | DS | 350 | DS | 400 | DS |  | 350 | FM |
|  | Šachty a jámy | - | - | 300 | DS | 300 | DS | 300-350 | DS | 350 | DS | 350 | DS | 400 | DS |  | 350 | FM |
|  | Prefabrikovaný beton | - | - | 300 | DS | 300 | DS | 300-350 | DS | 350 | DS | 350 | DS | 400 | DS |  | 350 | FM |
|  | Manipulační prostor | - | - | 300 | DS | 300 | DS | 300-350 | DS | 300 | DS | 300 | DS | 300 | DS |  | 300 | FM |
| C VZDUCHOTECHNIKA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vyústky vzduchotechniky | - | - | 200-300 | VZT | 300 | VZT | 300-350 | VZT | 350 | VZT | 350 | DS | 400 | DS |  | 350 | FM |
|  | VAV Boxy | - | - | 200-300 | VZT | 300 | VZT | 300-350 | VZT | 350 | VZT | 350 | DS | 400 | DS |  | 350 | FM |
|  | Páteřní rozvody vzduchotechniky | - | - | 300 | VZT | 300 | VZT | 300-350 | VZT | 350 | VZT | 350 | DS | 400 | DS |  | 350 | FM |
|  | Vedlejší rozvody vzduchotechniky | - | - | 200-300 | VZT | 300 | VZT | 300-350 | VZT | 350 | VZT | 350 | DS | 400 | DS |  | 350 | FM |
|  | Registry a difuzory | - | - | 200-300 | VZT | 300 | VZT | 300-350 | VZT | 350 | VZT | 350 | DS | 400 | DS |  | 350 | FM |
|  | Žaluzie | - | - | 200-300 | VZT | 300 | VZT | 300-350 | VZT | 350 | VZT | 350 | DS | 400 | DS |  | 350 | FM |
|  | Požární klapky | - | - | 200-300 | VZT | 300 | VZT | 300-350 | VZT | 350 | VZT | 350 | DS | 400 | DS |  | 350 | FM |
|  | Trubní rozvody vzduchotechniky | - | - | 200-300 | VZT | 300 | VZT | 300-350 | VZT | 350 | VZT | 350 | DS | 400 | DS |  | 350 | FM |
|  | Závěsné a kotevní systémy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | DS | 300 | DS |  | 300 | FM |
|  | Servisní a montážní prostory | - | - | - | VZT | 300 | VZT | 300-350 | VZT | 300 | VZT | 300 | DS | 300 | DS |  | 300 | FM |

| Tabulka B2 |  |  |  | SPS |  | SPS | 50% | SPS | 100% | SPS |  | SPS | 100% | RDS |  | SPS |  |  | ZD |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (profese) |  |  |  | Fáze 1 |  | Fáze 2 |  | Fáze 3 |  | Fáze 5 |  | Fáze 4 |  | Fáze 6 |  | Fáze 7 |  |  | Fáze 8 |  |
|  |  |  |  | LOD | ZS | LOD | ZS | LOD | ZS | LOD | ZS | LOD | ZS | LOD | ZS | LOD | ZS |  | LOD | ZS |
| D VODA, VYTÁPĚNÍ, PLYN, KANALIZACE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zařizovací předměty |  |  | - | - | 200-300 | TZB | 300 | TZB | 300-350 | TZB | 350 | TZB | 300 | DS | 400 | DS |  | 300 | FM |
|  | Podlahové vpusti |  |  | - | - | 200-300 | TZB | 300 | TZB | 300-350 | TZB | 350 | TZB | 300 | DS | 400 | DS |  | 300 | FM |
|  | Střešní vtoky a kanálky |  |  | - | - | 200-300 | TZB | 300 | TZB | 300-350 | TZB | 350 | TZB | 300 | DS | 400 | DS |  | 300 | FM |
|  | Odlučovače a lapače |  |  | - | - | 200-300 | TZB | 300 | TZB | 300-350 | TZB | 350 | TZB | 300 | DS | 400 | DS |  | 300 | FM |
|  | Vodovodní rozvody |  |  | - | - | 200-300 | TZB | 300 | TZB | 300-350 | TZB | 350 | TZB | 300 | DS | 400 | DS |  | 300 | FM |
|  | Kanalizace splašková |  |  | - | - | 200-300 | TZB | 300 | TZB | 300-350 | TZB | 350 | TZB | 300 | DS | 400 | DS |  | 300 | FM |
|  | Dešťová kanalizace |  |  | - | - | 200-300 | TZB | 300 | TZB | 300-350 | TZB | 350 | TZB | 300 | DS | 400 | DS |  | 300 | FM |
|  | Plynovodní rozvody |  |  | - | - | 200-300 | TZB | 300 | TZB | 300-350 | TZB | 350 | TZB | 300 | DS | 400 | DS |  | 300 | FM |
|  | Závěsné a kotevní systémy |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | DS | 400 | DS |  | 300 | FM |
|  | Servisní a montážní prostory |  |  | - | - | - | - | 300 | TZB | 300-350 | TZB | 300 | TZB | 300 | DS | 400 | DS |  | 300 | FM |
| E SILNOPROUD/ SLABOPROUD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Transformátory |  |  | - | - | 300 | E | 300 | E | 300-350 | E | 350 | E | 350 | DS | 400 | DS |  | 350 | FM |
|  | Nouzové zdroje el. Energie |  |  | - | - | 200-300 | E | 300 | E | 300-350 | E | 350 | E | 350 | DS | 400 | DS |  | 350 | FM |
|  | Hlavní a distribuční rozváděče |  |  | - | - | 300 | E | 300 | E | 300-350 | E | 350 | E | 350 | DS | 400 | DS |  | 350 | FM |
|  | Trubkování a ochranné systémy el. rozvodů |  |  | - | - | 200-300 | E | 300 | E | 300-350 | E | 350 | E | 350 | DS | 400 | DS |  | 350 | FM |
|  | Osvětlovací tělesa |  |  | - | - | 200-300 | E | 300 | E | 300-350 | E | 350 | E | 350 | DS | 400 | DS |  | 350 | FM |
|  | Rozhlas |  |  | - | - | 200-300 | E | 300 | E | 300-350 | E | 300 | E | 300 | DS | 400 | DS |  | 300 | FM |
|  | Kabelové lávky a žlaby |  |  | - | - | 300 | E | 300 | E | 300-350 | E | 350 | E | 350 | DS | 400 | DS |  | 350 | FM |
|  | Závěsné a kotevní systémy |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | DS | 300 | DS |  | 300 | FM |
|  | Servisní a montážní prostory |  |  | - | - | - | - | 300 | E | 300-350 | E | 300 | E | 300 | DS | 300 | DS |  | 300 | FM |
|  | Ostatní elektrické systémy |  |  | - | - | 200-300 | E | 300 | E | 300-350 | E | 300 | E | 300 | DS | 400 | DS |  | 300 | FM |
| F POŽÁRNÍ OCHRANA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Páteřní rozvody požární vody |  |  | - | - | 300 | P | 300 | P | 300-350 | P | 350 | P | 350 | DS | 400 | DS |  | 350 | FM |
|  | Vedlejší rozvody požární vody |  |  | - | - | 200-300 | P | 300 | P | 300-350 | P | 350 | P | 350 | DS | 400 | DS |  | 350 | FM |
|  | Sprinklerové hlavice |  |  | - | - | 200-300 | P | 300 | P | 300-350 | P | 350 | P | 350 | DS | 400 | DS |  | 350 | FM |
|  | Detektory tepla |  |  | - | - | 200-300 | P | 300 | P | 300-350 | P | 350 | P | 350 | DS | 400 | DS |  | 350 | FM |
|  | Detektory kouře |  |  | - | - | 200-300 | P | 300 | P | 300-350 | P | 350 | P | 350 | DS | 400 | DS |  | 350 | FM |
|  | Světelná signalizace |  |  | - | - | 200-300 | P | 300 | P | 300-350 | P | 350 | P | 350 | DS | 400 | DS |  | 350 | FM |
|  | Řídící panely |  |  | - | - | 200-300 | P | 300 | P | 300-350 | P | 350 | P | 350 | DS | 400 | DS |  | 350 | FM |

## Tabulka B3

(mapování průběhu realizace stavby)

|  |  |  |  | SPS |  | SPS | 50% | SPS | 100% | SPS |  | SPS | 100% | RDS |  | SPS |  |  | ZD |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Fáze 1 |  | Fáze 2 |  | Fáze 3 |  | Fáze 5 |  | Fáze 4 |  | Fáze 6 |  | Fáze 7 |  |  | Fáze 8 |  |
|  |  |  |  | LOD | ZS | LOD | ZS | LOD | ZS | LOD | ZS | LOD | ZS | LOD | ZS | LOD | ZS |  | LOD | ZS |
| G SITUACE / ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Koordinace | Vyčištění staveniště |  |  | - | - | 200 | DS | 300 | DS | 300 | DS | 300 | DS | 300 | DS | 300 | DS |  | - | - |
|  | Stávající model terénu |  |  | - | - | 200 | DS | 300 | DS | 300 | DS | 300 | DS | 300 | DS | 300 | DS |  | - | - |
|  | Zemní, práce, výkopy |  |  | - | - | 300 | DS | 300 | DS | 300 | DS | 300 | DS | 300 | DS | 300 | DS |  | - | - |
|  | Silnice |  |  | 200 | DS | 300 | DS | 300 | DS | 300 | DS | 350 | DS | 350 | DS | 400 | DS |  | 350 | FM |
|  | Parkoviště |  |  | 200 | DS | 300 | DS | 300 | DS | 300 | DS | 350 | DS | 350 | DS | 400 | DS |  | 350 | FM |
|  | Chodníky |  |  | 200 | DS | 300 | DS | 300 | DS | 300 | DS | 350 | DS | 350 | DS | 400 | DS |  | 350 | FM |
|  | Landscaping |  |  | 200 | DS | 300 | DS | 300 | DS | 300 | DS | 350 | DS | 350 | DS | 400 | DS |  | 350 | FM |
|  | Připojky Elektřiny a distribuční systémy |  |  | 200 | DS | 300 | DS | 300 | DS | 300 | DS | 350 | DS | 350 | DS | 400 | DS |  | 350 | FM |
|  | Připojky vody a distribuční systémy |  |  | 200 | DS | 300 | TZB | 300 | TZB | 300 | TZB | 350 | TZB | 350 | DS | 400 | DS |  | 350 | FM |
|  | Připojky plynu a distribuční systémy |  |  | 200 | DS | 300 | TZB | 300 | TZB | 300 | TZB | 350 | TZB | 350 | DS | 400 | DS |  | 350 | FM |
|  | Splašková kanalizace |  |  | 200 | DS | 300 | TZB | 300 | TZB | 300 | TZB | 350 | TZB | 350 | DS | 400 | DS |  | 350 | FM |
|  | Dešťová kanalizace |  |  | 200 | DS | 300 | TZB | 300 | TZB | 350 | TZB | 350 | TZB | 350 | DS | 400 | DS |  | 350 | FM |
|  | Rozvody tepla |  |  | 200 | DS | 300 | TZB | 300 | TZB | 300 | TZB | 350 | TZB | 350 | DS | 400 | DS |  | 350 | FM |
|  | Rozvody chlazení |  |  | 200 | DS | 300 | TZB | 300 | TZB | 300 | TZB | 350 | TZB | 350 | DS | 400 | DS |  | 350 | FM |
|  | Palivové hospodářství |  |  | 200 | DS | 300 | TZB | 300 | TZB | 300 | TZB | 350 | TZB | 350 | DS | 400 | DS |  | 350 | FM |
|  | Ostatní TZB/inženýrské distribuční systémy |  |  | 200 | DS | 300 | TZB | 300 | TZB | 300 | TZB | 300 | TZB | 300 | DS | 300 | DS |  | 300 | FM |
| Zařízení Staveniště | Vybavení staveniště |  |  | - | - | 200 | DS | 300 | DS | 300 | DS | 300 | DS | 300 | DS | 300 | DS |  | - | - |
|  | Rozvody Elektřiny (stavenišťní) |  |  | - | - | 200 | DS | 300 | DS | 300 | DS | 300 | DS | 300 | DS | 300 | DS |  | - | - |
|  | Osvětlení staveniště |  |  | - | - | 200 | DS | 300 | DS | 300 | DS | 300 | DS | 300 | DS | 300 | DS |  | - | - |
|  | Zabezpečení staveniště |  |  | - | - | 200 | DS | 300 | DS | 300 | DS | 300 | DS | 300 | DS | 300 | DS |  | - | - |
|  | Ostatní elektrická zařízení |  |  | - | - | 200 | DS | 300 | DS | 300 | DS | 300 | DS | 300 | DS | 300 | DS |  | - | - |
|  | Ostatní staveništní zařízení a vybavení |  |  | - | - | 200 | DS | 300 | DS | 300 | DS | 300 | DS | 300 | DS | 300 | DS |  | - | - |

V __________________________________ dne ___. ___. 2025

_______________________________________

Jméno a podpis oprávněného zástupce účastníka