Technická zpráva

Rekonstrukce stávajícího oplocení sportovního areálu na parc.č. 1588/2 k.ú. Kateřinky u Opavy

Projektová dokumentace Drobné stavby

Stavebník:       Statutární město Opava,  IČ: 00300535

Horní náměstí 382/69,

746 01 Opava

Projektant:	Ing. Marek Zygula projekční kancelář INFOHOME

Vodárenská 5, 747 07  Opava,    IČ: 66720028

Zodpovědný projektant:       Ing. Martin Lichvár, Šafaříkova 2429/9, 746 01 Opava,

ČKAIT 1102774 IP00

datum: červen 2025

Jedná se o opravu ( rekonstrukci ) stávajícího oplocení a umělého zavlažování sportovního areálu ve vlastnictví Statutárního města Opava na parc.č. 1588/2 k.ú. Kateřinky u Opavy.

PD řeší rekonstrukci stávajícího oplocení, které je v nevyhovujícím stavu. Jedná se o dva samostatné úseky oplocení. Nové oplocení bude provedeno na stejném místě pozemku jako stávající. Součástí opravy hřiště je rovněž nový systém podzemního zavlažování.

Původní oplocení poničené povodní bude demontováno a odvezeno na skládku.

- Úsek – oplocení části areálu. Stavba plotu je provedena ze svislých ocelových poplastovaných sloupků průměru 48 mm tl. 1,5 mm délky 2,5 m. Výška oplocení nad terénem 2 m. Železobetonová podezdívka mezi jednotlivými sloupky ze severní strany je provedena z typizovaných betonových podhrabových desek. Délka oplocení 178 m.

- Úsek – oplocení hřiště. Oplocení je provedeno ze svislých ocelových pozinkovaných sloupků čtvercového průřezu kotvených do betonových základových patek. Výška plotu 6 m nad terénem. Železobetonová podezdívka mezi jednotlivými sloupky ze severní strany je provedena z typizovaných betonových podhrabových desek. Délka oplocení 171 m.

Před zahájením prací je nezbytné nechat vytýčit inženýrské sítě správci sítí.

Požadavky na provádění

Před zahájením zemních prací musí být vyhledány, vytyčeny a ověřeny stávající inženýrské sítě a podzemní zařízení v prostoru dotčeném stavbou. Jejich skutečný průběh musí být ověřen ručně kopanými sondami. Zhotovitel je povinen respektovat ochranná pásma jednotlivých inženýrských sítí a podzemních zařízení.

V ochranných pásmech vedení se musí postupovat v souladu s požadavky vlastníků vedení. Před zahájením prací musí nejprve dojít k vytyčení sítí. V ochranných pásmech lze provádět výkopové práce pouze ručně. Součástí stavebního povolení jsou jednotlivá stanoviska dotčených správců sítí podle nichž je třeba v ochranných pásmech postupovat.

V ochranném pásmu sítě je možné provádět stavební práce pouze po předchozím písemném souhlasu vlastníka (žádost o zahájení prací se zašle předem a oprávněný zástupce společnosti bude přizván k předání staveniště). Při stavebních pracích musí být splněny veškeré podmínky dané legislativou a majitelem sítí. Mezi podmínky patří nutnost vytýčit polohu sítě geodetickým vytýčením (objednává se nejpozději 14 dní před započetím prací). Pracovníci provádějící práce musí být prokazatelně seznámeni s polohou sítí. Při stavebních pracích v ochranném pásmu je třeba dbát nejvyšší opatrnosti a nesmějí se používat nevhodná nářadí a žádné mechanizační prostředky. Nad trasou sítí nesmí být umisťována zařízení včetně skladování materiálu, které mohou omezit přístup k sítím a nesmí být vysazovány dřeviny trvalého charakteru. Odkryté sítě musí být řádně zabezpečeny proti poškození a musí být zajištěna fotodokumentace. Po trase sítí nebude pojížděno těžkými vozidly (mechanizací) pokud nebude provedena odpovídající ochrana těchto tras proti mechanickému poškození (panely nebo jiným vhodným způsobem – musí být řešeno v projektové dokumentaci). Bez předchozího souhlasu vlastníka sítí nebude snížena nebo zvýšena vrstva zeminy. Jakékoliv poškození či narušení sítí musí být okamžitě ohlášeno na servisní dispečink společnosti.

Oplocení areálu:

Oplocení bude provedeno z typizovaných ocelových sloupků kotvených do betonových patek. Základové patky budou provedeny zemním vrtákem o průměru 300 mm. Hloubka základové spáry – 1100mm pod upravený terén. Beton C 12/15 .

Sloupky průměru 48 mm tl. 1,5 mm délky 2,5 m. Poplastované v odstínu zelená.

Výška oplocení nad terénem 2 m. Oplocení ze sportovního poplastovaného pletiva – velikost OK 50 x50 mm, tl. drátu 3 mm. Výška pletiva nad podhrabovou deskou 1 750 mm.

Železobetonová podezdívka mezi jednotlivými sloupky ze severní strany je provedena z typizovaných betonových podhrabových desek. Délka oplocení 178 m.

Podhrabové desky ze železobetonu – typizovaný výrobek 250 x 2500 x 50 mm. Uchycení ke sloupkům do typizovaných pozinkovaných úchytů  .

Po dokončení prací bude terén podél plotu uveden do původního stavu. Nové dosypání ornice a zatravnění .

Sloupky budou kryty plastovými kloboučky. Rohové sloupky budou zavětrovány vzpěrami. Dále budou šikmé vzpěry ztužovat sloupky vždy po 5 – ti polích.

Oplocení sportoviště:

Oplocení bude provedeno z typizovaných ocelových sloupků kotvených do betonových patek. Základové patky budou provedeny zemním vrtákem o průměru 300 mm.

Hloubka základové spáry 1 200mm pod upravený terén. Beton C 12/15 .

Sloupky ocelové pozinkované uzavřeného čtvercového průměru 70 x 70 mm, tl. stěny 4 mm kotvených do betonových základových patek. Délka sloupků 3m, (1m zakotven v základové patce). Železobetonová podezdívka mezi jednotlivými sloupky ze severní strany je provedena z typizovaných betonových podhrabových desek.

Po provedení stavby sloupků do výšky 2m  bude provedena montáž zvýšené části do výšky 6m nad terén . Sloupky z uzavřených ocelových pozinkovaných profilů  60x60x3 mm délky 6m, ( 2 m zasunuté do spodních profilů ( 70 x70 mm ) 4 m ve výšce nad terénem ( 2-6 m). provedení musí být provedeno tak, aby nedošlo k zatékání do nižších profilů ( důkladné zatmelení ).

Železobetonová podezdívka mezi jednotlivými sloupky ze severní strany je provedena z typizovaných betonových podhrabových desek. Podhrabové desky ze železobetonu – typizovaný výrobek 250 x 2500 x 50 mm. Uchycení ke sloupkům do typizovaných pozinkovaných úchytů.

Ztužení sloupků bude ve vodorovné rovině řešeno trubkovou konstrukcí. Ve výšce 2m bude na jackly 70 x70 mm navařena vodorovná trubka průměru 32,5 mm délky 20 cm ( před pozinkováním ). Do těchto úchytů bude při montáží vloženo podélné ztužení z pozinkovaných trubek průměru 28 mm.

Ve výšce 6m bude na jackly 60 x 60 mm navařena vodorovná trubka průměru 38 mm délky 20 cm ( před pozinkováním ). Do těchto úchytů bude při montáží vloženo podélné ztužení z pozinkovaných trubek průměru 32,5 mm.

Vzhledem k výšce konstrukce bude v každém 5 poli  provedeno ztužení šikmými zavětrovacími profily z pozinkovaných úhelníků 40x40x4 mm ( vrcholem nahoru ). Kotvení k svislým sloupkům bude pomocí předem navařených a pozinkovaných plocháčů 50 x50 mm tl. 0,8 mm s předvrtanými otvory. Vždy 4 x šroub8 mm s podložkou a matkou.

Nad podhrabovou deskou bude provedeno oplocení do výšky 2m nad terénem z drátěných typizovaných panelů 2D pletivo pozinkované tl. drátů 5mm. Panely 2 500 x 1 750 mm.

Ve výšce 2-6 m nad terénem ( tj. výšky 4 m )  bude z ochranné sítě PP tl. 4 mm oka 45 mm v zeleném odstínu. Na sloupky budou navařeny oka pro uchycení napínacího lanka ve třech výškách ( 3m, 4 m, 5 m ). Napínací lanko bude součástí dodávky záchytné polypropylenové sítě v zelené barvě.

Po dokončení prací bude terén podél plotu uveden do původního stavu. Nové dosypání ornice a zatravnění .

Sloupky budou kryty plastovými kloboučky. Rohové sloupky budou zavětrovány vzpěrami – viz. výše. Dále budou šikmé vzpěry ztužovat sloupky vždy po 5 – ti polích.

Vjezdová brána:

Součástí oplocení sportovního areálu bude dodávka a montáž nové vjezdové dvoukřídlové brány.

Je navržená typizovaná brána dvoukřídlá – výplň pletivo, OKO (FAB), výška 195 cm, šířka 400 cm, zelená

Zelená barva, RAL 6005

Brána v zelené barvě je nejrozšířenějším a nejprodávanějším typem. Zejména proto, že dobře

Brána bude vybavená zámkem FAB.

Zavlažování hřiště:

Stávající zavlažování obou sportovních hřišť ( nadzemní systém z hadic a postřikovačů ) byl poničen povodní.

Nově je navržen automatický závlahový systém s postřikovači. Závlahový systém –je uložen pod terénem a připojen na čerpací stanici s jedním nebo více čerpadly, které zajišťují parametry tlaku a množství vody. Automatická závlaha umožňuje velmi vysokou rovnoměrnost zálivky, možnost zálivky v nočních či ranních hodinách (úspora vody, nedochází k teplotnímu šoku způsobenému rozdílem teplot závlahové vody a vzduchu a dále absenci či redukci osob zajišťujících ruční Hlavní sestava pro zavlažování společně s filtrační jednotkou je instalována v prostoru čerpací stanice. Zavlažování bude zajištěno výsuvnými postřikovači Trubní vedení je složené z hlavního rozvodu, který je zokruhován kolem celého hřiště, a jednotlivých sekčních rozvodů, napojených na rozdělovače ve ventilových šachticích.

Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, demontáž, dekonstrukce a kácení dřevin apod.,

Staveniště bude viditelně označeno páskami a informačními cedulemi.

Provádění stavby nevyžaduje žádné související asanace, demolice či kácení dřevin. Části pozemků, které budou dotčeny montážními a zemními pracemi, budou uvedeny do původního stavu. Přebytečná zemina bude odvezena na místně příslušnou skládku.

Vstup a vjezd na stavbu, přístup na stavbu po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy, včetně požadavků na obchozí trasy pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace a způsob zajištění bezpečnosti provozu,

Příjezd na pozemek je stávající, není potřeba řešit obchozí trasy. Zhotovitel učiní taková opatření, aby nedošlo k ohrožení majetku, života a zdraví investora. Staveniště bude pouze ve vnitřních prostorách objektu a bude výrazně označeno výstražnými cedulemi.

Zhotovitel musí učinit opatření, aby žádným způsobem nenarušil práva vlastníků vedlejších pozemků a staveb. Vlastnící sousedních nemovitostí budou seznámeni s návrhem řešení opocení a s harmonogramem prací.

V průběhu stavební činnosti bude vznikat odpad. Tento bude likvidován dodavatelskou firmou odvozen na řádně vedenou skládku, vznik nebezpečného odpadu se nepředpokládá.

Veškeré odpady budou likvidovány v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech v platném znění a ve znění pozdějších předpisů a v souladu s prováděcími právními předpisy (zejména s vyhláškou MŽP č. 93/2016 Sb. a 383/2001 Sb., Vyhl. č.8/2021 Sb.).

Dodavatel povede o odpadech vzniklých při realizaci stavby průběžnou evidenci, kde bude uvedeno množství vzniklého odpadu, název, katalogové číslo a kategorie odpadu, způsob naložení s odpadem, množství předaného odpadu k dalšímu využití či odstranění a identifikační údaje oprávněných osob (IČ, název, adresa), datum, č. zápisu, jméno a příjmení osoby odpovědné za vedení evidence. Tato evidence bude mimo jiné sloužit pro potřebu případné kontrolní činnosti   ze strany krajského úřadu – RŽP a ČIŽP. Dodavatel bude dále zakládat v evidenci vážní listy ze skládky, které je třeba doložit ke kolaudaci a v případě vzniku nebezpečného odpadu bude zakládati evidenční listy pro přepravu nebezpečného odpadu.

Stavební odpady budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií ve shromažďovacích prostředcích v místě vzniku (tj. v místě stavby) a předávány oprávněným osobám k využití či odstranění. Původce odpadů je povinen dodržovat, mimo jiných, povinnosti uvedené v § 15 zákona o odpadech. Stavební firma zajistí využití odpadních materiálů, odveze je na skládku nebo je podrobí recyklaci.

Zbytkový stavební materiál se bude likvidovat dle „zákona 541/2020 Sb. o odpadech, , zhotovitel zajistí jeho evidenci.

Pokud na staveništi vznikne nebezpečný odpad, bude tomu věnována patřičná pozornost. Jsou to materiály z „přílohy 5 stavebního zákona.“[2]  např.: oleje, maziva, baterie, azbest apod.  přítomnost azbestu se na však na stavbě nepředpokládá.

Při stavebních pracích spojených s oplocením vznikají následující druhy odpadů:

•	Stavební materiály a demoliční odpady

Například beton nebo směsné stavební odpady. Tyto odpady je nutné třídit a přednostně recyklovat nebo ekologicky zlikvidovat.

•	Kovy

Kovy (železné i neželezné) jsou vhodné k recyklaci.

•	Dřevo, sklo a plasty

Stavební odpady obsahující dřevo, sklo a plasty je třeba třídit a přednostně předat k dalšímu využití

Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,

Během výstavby budou dále dodrženy všechny požadavky platné legislativy České republiky a ČSN, zejména zákon č. 258/2000 Sb., O ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.49/2010 Sb., O posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) — úplné znění zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění, nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 201/2011 Sb. o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, obecné emisní limity, způsob předávání zpráv a informací, zjišťování množství vypouštěných znečišťujících látek, tmavosti kouře, přípustné míry obtěžování zápachem a intenzity pachů, podmínky autorizace osob, požadavky na vedení provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší a podmínky jejich uplatňování, nařízení vlády č.362/2005 Sb., O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, ve znění pozdějších předpisů a č. 101/2005 Sb., O podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

Při výstavbě budou použity materiály a technologie, které nezatěžují životní prostředí a neohrožují zdraví osob.